Комплект приборов Э 203

Предназначен для проверки и очистки свечей зажигания.

Э 203-О - прибор для очистки свечей зажигания. Обеспечивает удаление нагара и других загрязнений при помощи пескоструйной очистки и продувки сжатым воздухом. Для очистки применяется формовочный песок с размером зерна 0,14-0,18 мм. Подключается к сети сжатого воздуха.

Э 203-П - прибор для проверки искровых свечей зажигания. Позволяет проводить испытания свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении в испытательной камере. Давление создается ручным насосом, а искрообразование инициируется встроенным источником высокого напряжения. Для удобства пользования на панели прибора имеется таблица значений испытательного давления  в зависимости от зазора между электродами свечи. В  комплект  входят  комбинированный  щуп  от 0,6 до 1 мм через 0,1 мм и специальный ключ для регулировки искрового промежутка свечей.

Аналог подъемника

Duolift MTF 3000 немецкой фирмы HOFMANN

Наиболее ответственные узлы поставляются  из Германии

Технические данные

Обслуживаемые свечи зажигания:

- резьба на корпусе 	М14 х 1,25 / М18 х 1,5

- длина резьбовой части 	12-19 мм

Диапазон измерений давления 	0-16 атм

Искровой промежуток контрольного разрядника 	12 мм

Пневмопитание Э 203-О	 4-6 атм

Продолжительность очистки одной свечи 	10 с

Расход сжатого воздуха 	100 л/мин

Электропитание Э 203-П 	220 В.

Габариты Э 203-O 	215х176х288 мм

Масса Э 203-O 	4 кг

Габариты Э 203-П 	350х260х105 мм

Масса Э 203-П 	7 кг