ДОСТУПНО О ВПРЫСКЕ

Валентин Григорьев

Мы очень любим автомобиль, но среди владельцев все меньше тех, кто готов жертвовать драгоценным временем, что-то регулируя или ремонтируя. Никто не запретит балерине искать пропавший контакт, но лучше поручить это профессионалам. А свести хлопоты к минимуму позволит сам автомобиль, надежный, как восточноазиатский телевизор - работает десять лет и есть не просит. Девиз рядового автовладельца: сел, завел, поехал.

С развитием электроники живучесть техники, ее способность работать при «смертельных» повреждениях поднялась на новый качественный уровень, что отражается даже в мифотворчестве. Блестящий пример - сегодняшний герой народных сказок Терминатор. Прежнего Кощея, хотя и «бессмертного», убить было в сто раз проще!

Электроника уже позволяет владельцу впрыскового автомобиля ехать, не печалясь об отказе некоторых датчиков, загрязнении форсунок и т. д. «Дедушке»-карбюратору, при всем нашем уважении, такое не доступно. Главное же в том, что впрыск точнее дозирует топливо и позволяет резко снизить токсичность отработавших газов.

Конечно, система впрыска сложнее карбюраторной. Но не стоит смущаться незнания того, как, например, работает контроллер (он же электронный блок управления - ЭБУ)  Это вас не касается! Блок очень надежен, а его неисправности - дело специалистов. Достаточно представлять себе, как он управляет форсунками, добиваясь оптимальной работы двигателя. Известно: даже самый умный президент нуждается в подсказках специалистов-советников. Контроллер опирается на сообщения целой свиты осведомителей - датчиков. Это его глаза и уши. Дальнейшее - дело техники: подчиняясь ЭБУ, форсунки строго дозируют топливо, поддерживая правильный состав горючей смеси в цилиндрах. А он зависит от нагрузки двигателя. Холостой ход, движение с невысокой скоростью? Смесь нормальная (14,7 кг воздуха на 1 кг бензина), экологически наилучшая: вредных выбросов немного, причем нейтрализатору проще с такими справиться, сведя к минимуму.

Но в ответственные минуты ускорения, обгона, максимальной скорости контроллер «закрывает глаза» на состав выхлопа. Чтобы быстрее разогнать машину - обогащает смесь (вплоть до 12:1). Мы не откроем Америку, если напомним, что умеренный стиль вождения - во благо будущих поколений! На таких режимах выхлоп под контролем.

Знаток скажет: но ведь алгоритм работы карбюратора, по существу, тот же. Верно! Однако у механического прибора много «болячек», нарушающих тот самый алгоритм. То он бесконтрольно «льет», то «беднит» - хорошо, если хозяин в этом разбирается. А неравномерность состава смеси по цилиндрам доходит иногда до 15-17%! От немыслимого «букета» в выхлопе голова заболит и у самого закаленного.

СОВЕТНИКИ

Один из самых ответственных - датчик положения коленвала (ДПКВ). По его сигналам контроллер смекнет, в какой момент открыть ту или иную форсунку, дать импульс на свечу. Без этого сигнала контроллер беспомощен - мотор не работает. (При сильно сбитом зажигании или поломке прерывателя, датчика Холла у «карбюраторщика» будет то же!)

А как контроллер поймет, насколько сильно хозяйская нога (или ножка) нажала педаль газа? Насколько открылся дроссель? По сигналу ДПДЗ - датчика положения дроссельной заслонки.

Но масса воздуха, заполняющего цилиндры, подчиняется не только дросселю: как учесть меняющиеся температуру и плотность? Число оборотов? Качество наполнения цилиндров? Комплексно это отражается в массовом расходе воздуха двигателем. Следит за этим показателем еще один датчик -ДМРВ во впускном воздуховоде.

Испаряемость топлива зависит от температуры: значит, в холодные цилиндры контроллер даст бензина побольше - и наоборот. А информирует его скромненький «стукачок» - ДТОЖ, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Но... Стоп! Детонация! Опасное явление. И вот беда - едва превысишь допустимый угол опережения зажигания, проклятый звон тут как тут! А при недостаточном - двигатель «не тянет». Вот и балансирует контроллер, как на острие, держа такое опережение, когда детонация едва начинается... Тут не обойтись ему без простого и надежного датчика детонации - ДД.

Организуя работу двигателя, на некоторых режимах контроллер должен учитывать и скорость автомобиля. Сообщает ее датчик скорости - ДСА. Его информацией обычно пользуется и электронный спидометр.

В разных системах впрыска порядок включения форсунок может быть различен. При их последовательном срабатывании (как в 16-клапанном ВАЗ-2112) для «привязки» к порядку работы цилиндров контроллер получает сигнал датчика фазы ДФ, следящего за впускным распредвалом.

А вот очень важный информатор: ДК, датчик кислорода (он же лямбда-зонд). Он следит за концентрацией кислорода в отработавших газах. По сигналу ДК контроллер корректирует время открытого состояния форсунок в ту или другую сторону. Любопытно, что контроллер при этом самообучается, приноравливаясь к особенностям работы двигателя и его систем. Он способен компенсировать частичное загрязнение форсунок, некоторый износ двигателя, изменение его температуры и т. д. При отсутствии сигнала датчиков (кроме ДПКВ) переходит на один из запасных алгоритмов работы: мотор может чуть капризничать, но вы доедете! О серьезных неисправностях предупредит загоревшаяся лампочка CHECK ENGINE (проверь двигатель), причем каждой неполадке присвоен свой код. Стоит извлечь его из памяти контроллера (самостоятельно или в сервисе) -считайте, неисправная цепь найдена.

Так какую из двух систем - карбюраторную или впрысковую - предпочтет, скажем, вечно занятая мать семейства?

Ответ очевиден!

ПАРАЛЛЕЛИ

Почитателю карбюратора не к лицу бояться впрыска. При всех различиях двух систем у них действительно немало общего в выполняемых функциях.

Начнем с бензонасоса. Впрысковый сложнее, дороже карбюраторного, зато сделан на высоком технологическом уровне, долговечен. Если и случаются отказы, то почти всегда - из-за нарушения электрического питания. А восстановить его, хотя бы протянув временный провод, дело нехитрое.

Сразу оговоримся: низкосортного, грязного топлива впрыск боится. Страдают насос, регулятор давления, регулятор холостого хода, ДМРВ, ДК, нейтрализатор, свечи... «Сэкономив» на топливе, кое-кто мигом убеждался: ремонт впрыска - дело дорогое.

«Логика» впрыска - не сложнее карбюраторной. При холодном пуске бензин испаряется слабо; пусковое устройство карбюратора компенсирует это, подавая больше топлива. Контроллер делает то же: в первые секунды форсунки «льют» непрерывно, без учета «тактов» в двигателе. После пуска они работают уже как положено, но все-таки их импульсы продолжительнее, чем в прогретом двигателе. Впрыск удобнее: избавляет от манипуляций с подсосом! Даже холодный двигатель без провалов разгоняет машину. (Карбюратор же «попросит» подсоса - а прикрытая заслонка снижает мощность.)

Но вот мотор прогрелся, едем с умеренной скоростью. Карбюратор выдает более или менее приемлемую смесь. Важно понимать, что ее состав, помимо прочего, - «заложник» исправности самого карбюратора. Он ничем не контролируется! А «интеллект» впрыска позволяет постоянно держать смесь под контролем: забота об атмосфере на первом плане.

Обгон! Педаль газа - «в пол», дроссель открывается... В карбюраторе включится ускорительный насос, обогатит смесь - без этого не избежать «провала» из-за ее обеднения (хрестоматийная истина!). Контроллер, как мы уже говорили, тоже этого не допустит, даст бензина больше. А протесты ДК проигнорирует.

При скорости, близкой к максимальной, карбюратор тоже обогащает смесь в цилиндрах. Его для этого снабдили нехитрыми устройствами - эконостатом и экономайзером мощностных режимов (работают они, заметим, не всегда четко). Контроллер и с этой задачей справляется запросто - и к тому же не допуская вольностей.

Сбросим скорость, притормаживая двигателем. Карбюратор на такой случай оснащен ЭПХХ - экономайзером принудительного холостого хода. В определенном диапазоне оборотов при закрытых дросселях ЭПХХ отключает подачу бензина - меньше потери, нет вредных выбросов. Контроллер же мягко уменьшает подачу топлива по мере прикрытия дросселя, а затем отключает ее совсем, когда возникнет необходимость. Но следит за скоростью автомобиля и «принудительной» остановки не допустит.

Что делает владелец карбюраторной машины, если свечи залиты бензином? Неопытный паникует, топчет педаль газа, ускорительный насос добавляет топлива... и шансов завести машину еще меньше. Но порой и опытный попадает впросак. Поди угадай, когда просохнут свечи, ведь бензин продолжает поступать. В исправной системе впрыска такое случается только в мороз. «Продуть» свечи легко: откроем дроссель (педаль - «в пол!») и включим стартер. Пока обороты ниже 400 в минуту, контроллер не даст форсункам открыться. Для перехода к пуску достаточно прикрыть дроссель, форсунки включатся.

«Подсел» аккумулятор? Контроллер и это учтет - увеличит время работы форсунок и время накопления энергии в катушках зажигания. А при выключении зажигания закроет форсунки, исключая самовоспламенение топлива в горячих цилиндрах - «дизелинг». То же самое он делает при попытке неопытного человека (или лихача) «перекрутить» мотор! Для стандартных вазовских предел - около 6500 об/мин. Хочешь сломать - ищи другой способ.

ЧТО ЭКОНОМНЕЕ?

Насколько верно расхожее мнение насчет более высокой экономичности впрыска? Сравнение двух почти одинаковых двигателей - карбюраторного и впрыскового для ВАЗ-2110 - существенной разницы в экономичности не выявит. В некоторых случаях (холостой ход и «частичная» мощность) умелец может настроить карбюратор на заведомо обедненную смесь - и несколько выиграет в экономичности! Мы отмечаем этот факт, чтобы избавить потенциального покупателя от иллюзий. (Но напомним, что ненормальное сгорание бедной смеси увеличивает выброс углеводородов СН, так что хвалить «умельца» не за что.)

Только в наиболее передовых системах - с впрыском бензина непосредственно в камеру сгорания - решаются обе задачи: экологичность и экономичность. Здесь организовано послойное смесеобразование: впрыснутое топливо смешивают с воздухом так, что состав горючей смеси возле электродов свечи оптимальный, подальше - очень бедный, а у стенок может вовсе не быть топлива. Мощный очаг пламени вокруг электродов затем поджигает настолько бедную смесь, что искрой не зажжешь. Выхлоп на «частичных» нагрузках очень чистый, экономичность - почти как у дизеля. Но эта простота - лишь на первый взгляд. Скажем, для получения большой мощности придется-таки обогатить смесь во всем объеме камеры сгорания. А как быть на переходных режимах, при разгоне, торможении двигателем? Конструкторы с этой задачей справились.

Конечно, одних только датчиков для работы системы мало. Так, давление топлива перед форсунками надо стабилизировать, следит за ним регулятор давления. А как обеспечить холостой ход? Это сделает регулятор холостого хода (последний напомнит аксакалам систему того же назначения в карбюраторе «Озон»), так что и здесь нет ничего сложного. Но этот режим в карбюраторной системе - что-то статичное, «выставленное» регулировочными винтами (и болезненно реагирующее на все, включая пятна на Солнце), а у впрыска - функция, подконтрольная электронике, которая соображает, как поступить при капризах погоды, бортовой энергетики и т. п.

Между прочим, даже обойти отказавший регулятор можно примерно так же, как в карбюраторе: немного натянуть (гайками) тросик привода дросселя - и вот вам временное решение...

Если хотя бы часть недоверчивых любителей карбюратора автору удалось убедить в преимуществах впрыска - значит, усилия не были напрасными!