Tercel 4x4 (AL25) 1983-1988, 3A

## Tercel 4x4 (AL25) 1983-1988

| Модель двигателя | 3A |
| --- | --- |
| Объем/число цилиндров | 1452 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.0 / >8.8 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | [2.5-4.9] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.20 H |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.30 H |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения |  |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 80-84 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 0.75-1.00 |
| Топливная система |  |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 700-850 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 3000±200 |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.0-2.0 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <1200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Aisan |
| Тип устройства | 21100-14100 |
| Главный жиклер/распылитель | 99, 156 |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | - |
| Октановое число бензина, RON | 97[E]1 |
| Система зажигания |  |
| Тип | Contact breaker - CIS |
| Катушка | Toyo Denso. |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 1.3-1.6 |
| Добавочное сопротивление, Ом | 1.3-1.5 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Toyo Denso |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | 0.45 |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 49-55 |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 7±2 BTDC @ 900 |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
|  | - |
|  | - |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 6 @ 1600 |
|  | 12 @ 3000 |
|  | 23 @ 6000 |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | 155-272 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 13 |
| Марка свечей зажигания | NGK/Champion |
| Тип | BPR5EY / RN11YC4 |
| Зазор между электродами, мм | 1 |
| Электрическая система |  |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / _ |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.8-14.8 / _ / 2500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 90 / 11.5 (no load) |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система |  |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины |  |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 155x13: 175/70x13 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 155: 1.9 / 1.92 |
| Передняя подвеска/углы установки колес |  |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0±1.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | +55’±30’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +2°25’±30’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +11°40’±30’ |
| Задняя подвеска/углы установки колес |  |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки |  |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 54-64 in stages |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | - |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | - |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 34-44 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 53-65 |
| Болты сцепления, Нм | 19 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 74-83 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 186 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | - |
| Свечи зажигания, Нм | 15-21 |
| Заправочные емкости |  |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.3 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.9 |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | Rear: 1.0 |
| Система охлаждения, литр | 5.3 |
| Топливный бак, литр | 50 |

1до 08.84 - 95 бензин. После 08.84: отрегулируйте зажигание, уменьшив угол на 2-3
2175/70: 1.8 / 1.8

14-е колеса на 70/185 встали нормально !