Названия подшипников (и их размеры):

- 6005 DUZ (25*47*12)

- 6203 RR9Н (17*40*12)

Для мотора j20a подойдут подшипники

NSK  6203DDU или 6203-2RS (FKL) - для ролика натяжителя,

NSK 6005DDU или  6005-2RS (FKL) - для обводного ролика.

Для круглых кузовов 
Передний подшипник генератора
31582-50F20 - G16A (17х47х14) аналог (140420)
31582-75F00 - J20A
31582-77E10 - H25A 
31582-77E90 - RF

Задний подшипник генератора
31612-60A10 - G16A (8X23X14) аналог (140419)
31612-75F00 - J20A
31612-77E10 - H25A 
31612-77E90 - RF

Размеры подшипников генератора с J20A (его маркировку не записали, запомнил только последние цифры "-24"):

# передний - 15х42х13; 6302-2RSR(FAG) NSK 6302DDU

задний - 15х35х11 6202-2RSR(FAG)   NSK 6202DDU

| 6202 -C-2HRS (-2RSR), FAG | 188.02 руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6302 -2RSR, FAG | 252.28 руб. |  |  |
| 6005 -2RSR, FAG | 270.13 руб. |  |  |
| 6203 -C-2HRS (-2RSR), FAG | 216.58 руб. |  |  |

Подшипник двухрядный компрессора кондиционера 324718 мм

32BD4718T12DDUCG26 NSK

JAB-2012(32BG04S3G) FBJ

Для разборной ступицы

# Комплект подшипника ступицы колеса NIPPARTS J4708010 все сальники + подшипник

NIPPARTS не производитель, а упаковщик. Пакуют подшипники NSK, KOYO.

Подшипник двухрядный ступичный 416835(40) мм

41KWD01G3CA54 (09269-41001) NSK

41KWD01 NSK

DAC4168WHR4CS23 Koyo

комплекты Optimal 971 612 с сальниками и кольцом

713623030 FAG

Комплект R177.33 SNR

Подшипник игольчатый ступичный (кулака переднего) вала привода 09263-28030 283516 мм

7EHK2816CPX12AS NTN

712030510 INA-LUK

DAC41683540 FEBEST

HK 2816

FJ2816

K28X35X16 SKF

HK2816-B INA

Сальники ступичные

09286-64001

09289-48004

09286-75001

09283-54001

- Качественные марки

*Во избежание приобретения подделок покупайте импортные подшипники только в оригинальных персональных упаковках!

| Марка | FBJ | ISB | NACHI | NKE | IBC | NSK | NTN | FAG | SKF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Китай Япония | Китай Италия | Китай Япония | Китай Австрия | Китай Германия | Япония | Япония | Германия | Швеция |
| Цена, $ | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 |

Производители расположены в примерном порядке повышения качества продукции (но некоторые марки дороже из-за «громкого имени», например, SKF, или из-за того, что якобы «импортные», например, CX). Исходя из того, в каком узле планируется эксплуатация изделия и какие будут нагрузки, следует определяться с маркой. Если подшипник должен быть максимально надежным, лучше всего выбирать от NKE до FAG, KOYO и SKF. Если скорости и нагрузки минимальные — подойдут самые дешевые.

5. Подшипники шариковые с пазом для кольцевидной защелки (дополнительное обозначение N.6). Подшипники снабжены кольцевидной защелкой (дополнительное обозначение NR). Выполнения N и NR могут быть как с открытым подшипником, так и с закрытым, во всех вариантах. При этом дополнительное обозначение B указывает, что паз находится на той же стороне, на которой находится и уплотнение (для подшипников, закрытых с одной стороны). 
6. Спаренные радиальные однорядные шариковые подшипники в парном порядке - дополнительное обозначение DT  в O-порядке -дополнительное обозначение  DB в X-порядке - дополнительное обозначение DF. Спаренные подшипники указаны на упаковке линиями в форме буквы ²V² для исправного монтажа, и упакованы по 2 штуки.

|  | Уплотнение 2Z Бесконтактное уплотнение при помощи штампованных стальных колец простого и очень дешевого выполнения. При помощи жира предотвращается проникновение грубых примесей. Допускает максимальное число оборотов. Применяется для радиальных однорядных шариковых подшипников. |
| --- | --- |
|  | Уплотнение 2RS Это довольно распространенное резинометаллическое уплотнение, предотвращающее проникновение земли, пыли и воды, Однако, оно быстрее изнашивается, чем более современные виды. Из-за трения допустимое число оборотов уменьшается. ФКЛ постепенно заменяет эти уплотнения улучшенными версиями (2S). По традиционным причинам, подшипники типа Y с этим уплотнением не имеют дополнительного обозначения. Применяется для подшипников типа Y, а также для радиальных однорядных шариковых подшипников. |
|  | Уплотнение 2S Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Трение и числа оборотов не отличаются от 2RS, однако, защита от грубых частиц примесей лучше. Это отличная система уплотнения: листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая одновременное лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращающее проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Этот вид уплотнения подходит для средних условий , благодаря наличию инородных веществ. Предназначается для подшипников типа Y, а также для радиальных однорядных шариковых подшипников. |
|  | Уплотнение 2F Двухступенчатое уплотнение: защитные кольца установлены на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения; после этого уплотнение типа 2S, с лабиринтом между листом и резинкой осуществляет контактное уплотнение. Трение и числа оборотов не отличаются от 2S однако защита от грубых примесей лучше. Это достаточно надежная система уплотнения: листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью . Резиновая часть осуществляет контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Пригодно для тяжелых условий с учетом присутствия посторонних веществ. Применяется для подшипников типа Y. |
|  | Уплотнение 2B Двухступенчатое контактное уплотнение конструкции подобной 2F, но защитная крышка имеет резиновый элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного уплотнения, и таким образом обеспечивает дополнительную защиту от проникновения инородных частиц, воды, пара и др. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа оборотов на примерно 50%. Предназначается для подшипников типа Y (изготовление по специальному требованию). |
|  | Уплотнение 2T Конструкция не отличается от 2S, за исключением резиновой губки, которая является тройной. Уплотнение намного надежнее 2S , но отличается повышенным трением. Число оборотов должно быть значительно ниже, не более 500 об/мин. Находится за пределами ширины наружного кольца, в связи с чем находит применение лишь специальных подшипников для сельскохозяйственных машин (практически стандартное уплотнение подшипников дисковых борон, культиваторов, дискаторов, катков), а в меньшей степени, для подшипников типа Y. |
|  | Уплотнение 2TB Разработано и запущено в производство по заказу Российских производителей сельскохозяйственной техники. Уплотнение 2TB имеет неоспоримые конкурентные преимущества: подробно об уплотнении 2TB |