ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ НА ПЕРВЫХ МАГАДАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ.

1.Общие правила:

1.1 Не перебегать перед машиной во время её движения через препятствие, независимо от её скорости и направления движения (вперёд-назад).

1.2  Не находится сзади автомобиля если автомобиль собирается тронутся или стоит с заведённым мотором.

1.3 Если автомобиль тянут тросом или строп-лентой и т.д. НЕ ПРИБЛИЖАТСЯ к нему или буксирующему БЛИЖЕ ЧЕМ ДВУКРАТНАЯ ДЛИННА ТРОСА.

1.4 Если автомобиль вытягивают при помощи лебёдки, то находится около машины на расстоянии указанным в п.1.3 настоящих правил. Исключение составляет штурман и пилот авто.

1.4.1 При большой нагрузке троса лебёдки, обязательно применение энергогасителя троса (бушлат, бревно, любая подходящая вещь для того чтоб лопнувший трос прижать к земле).

1.5 Прицеплять авто за канат, трос, фал разрешается только с использованием специальных устройств(шакл, фаркоп, буксирные проушины предусмотренные заводом либо изготовленные самостоятельно).

1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для крепления тросов и канатов: отвёртки, гаечные ключи, монтажки и прочий инструмент не предназначенный для этого.

1.7 Карабины для альпинизма не предназначеные для использования как сцепное устройство - ЗАПРЕЩЕНЫ!

1.8 Переезжать автомобилем трос лебёдки или фал - ЗАПРЕЩЕНО!

1.9 Действует признак приоритета: авто движущееся по более тяжелому направлению (состоянию покрытия) чем вы - обладает приоритетом в проезде.

1.10 Обязательно наличие в автомобиле аптечки первой необходимости

2.Экологическая безопасность:

2.1 Мусор, пустые пачки из под сигарет, банки,  бутылки и т.д. выкидывать вне населённого пункта (мусорного бака) - ЗАПРЕЩЕНО!

2.2 Непотушенные окурки выбрасывать ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ!

2.3 Разводить огонь в местах, где есть опасность возникновения пожара (мох, торф, масса сухой травы под костром или в непосредственной близости от него) - ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ!

2.4 Штурману следить за обстановкой вокруг авто и под ним на предмет возгорания (касается в основном бензиновых двигателей), сухой торф может загореться от сильнонагретых частей выхлопной системы.

2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разливать технические средства на грунт. Необходимо использовать для слива или замены рабочих жидкостей любые канистры, бутылки и другую тару.

2.6 После сворачивания лагеря (ночёвки) собрать любой мусор оставленный после себя на месте лагеря.

2.7 Без оправданной необходимости не прибегать к валке деревьев (машиной или пилой).

2.8 При движении на бездорожье соблюдать достаточную дистанцию для маневра впереди идущего авто (2 корпуса).