| - Описание предохранителей TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO Если какие-то электрические узлы авто не работают, то первым делом проверьте предохранители. Чтобы проще было вытаскивать предохранители используйте специальный съемник - "пинцет". Если его не сперли, то он находится в блоке предохранителей моторного отсека. Не рекомендуется устанавливать предохранители отличных от рекомедованых номеналов. Перед заменой желательно выяснить причину перегорания. Предохранители на 50А и 100А, как правило, прикручены. Предохранители в салоне автомобиля внешний вид предохранителей; расположение предохранителей в салоне автомобиля. расположение предохранителей блока в салоне автомобиля (модели до 04.2000); расположение предохранителей блока в салоне автомобиля (модели с 04.2000). Предохранители блока в салоне автомобиля (модели до 04.2000) №; Обозначение; Цепь предохранителя; Номинал. 1; PANEL 2; Противотуманная фара; 5А. 2; TAIL; Габариты; 5А. 3; PANEL 1; Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация; 5A. 4; METER; Комбинация приборов; 5A. 5; ABS-IG; Антиблокировочная система тормозов (ABS); 5A. 6; WARN; Индикаторы; 5A. 7; FAN; Вентилятор; 5A. 8; MPX-B; Бортовой компьютер; 5A. 9; ECU-BI; Отопитель, система дистанционного управления центральным замком; 5A. 10; ROOM; Освещение салона; 5A. 11; BODY-ECU-IG; Бортовой компьютер; 5A. 12; DOOR-ECU-IG; Электроприводы стеклоподъемников; 5A. 13; DEFOGER; Обогреватель заднего стекла; 5A. 14; BACK; Фонарь заднего хода; 5A. 15; WASHER; Омыватель; 15A. 16; STOP; Стоп-сигналы; 15A. 17; TURN; Указатели поворотов; 7,5A. 18; DEICER; Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла; 20A. 19; ROOF; Люк; 30A. 20; HEATER; Кондиционер и отопитель; 10A. 21; AM1; Замок зажигания; 20A. 22; AIR-BAG-ACC; Система подушек безопасности (SRS); 10A. 23; ECU-ACC; Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал; 7,5A. 24; D FR DOOR; Электропривод стеклоподъемника двери водителя; 20A. 25; DOOR №1; Центральный замок; 30A. 26; RR WIPER; Стеклоочиститель заднего стекла; 15A. 27; LITER; Прикуриватель; 15A. 28; D RR DOOR; Электропривод стеклоподъемника задней правой двери; 20A. 29; OBD; Диагностика; 7,5A. 30; DEICER RELE; Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла; 7,5A. 31; P FR DOOR; Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира; 20A. 32; P RR DOOR; Электропривод стеклоподъемника задней левой двери; 20A. 33; RADIO №1; Аудиосистема; 15A. 34; WIPER; Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя; 25A. 35; FOG; Противотуманная фара; 15A. Предохранители блока в салоне автомобиля (модели c 04.2000) №; Обозначение; Цепь предохранителя; Номинал. 1; PANEL 2; Противотуманная фара; 10А. 2; TAIL; Габариты; 10А. 3; PANEL 1; Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация; 10A. 4; METER; Комбинация приборов; 7.5A. 5; ABS-IG; Антиблокировочная система тормозов (ABS); 7.5A. 6; WARN; Индикаторы; 7.5A. 7; FAN; Вентилятор; 7.5A. 8; MPX-B; Бортовой компьютер; 7.5A. 9; ECU-BI; Отопитель, система дистанционного управления центральным замком; 7.5A. 10; ROOM; Освещение салона; 7.5A. 11; BODY-ECU-IG; Бортовой компьютер; 7.5A. 12; DOOR-ECU-IG; Электроприводы стеклоподъемников; 7.5A. 13; DEFOGER; Обогреватель заднего стекла; 7.5A. 14; BACK; Фонарь заднего хода; 7.5A. 15; WASHER; Омыватель; 15A. 16; STOP; Стоп-сигналы; 15A. 17; TURN; Указатели поворотов; 7.5A. 18; DEICER; Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла; 20A. 19; ROOF; Люк; 30A. 20; HEATER; Кондиционер и отопитель; 10A. 21; AM1; Замок зажигания; 20A. 22; AIR-BAG-ACC; Система подушек безопасности (SRS); 10A. 23; ECU-ACC; Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал; 7.5A. 24; D FR DOOR; Электропривод стеклоподъемника двери водителя; 20A. 25; DOOR №1; Центральный замок; 25A. 26; RR WIPER; Стеклоочиститель заднего стекла; 15A. 27; MIRROR HEATER; Система подогрева боковых зеркал; 10A. 28; LITER; Прикуриватель; 15A. 29; D RR DOOR; Электропривод стеклоподъемника задней правой двери; 20A. 30; OBD; Диагностика; 7.5A. 31; DEICER RELE; Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла; 7.5A. 32; P FR DOOR; Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира; 20A. 33; P RR DOOR; Электропривод стеклоподъемника задней левой двери; 20A. 34; RADIO №1; Аудиосистема; 15A. 35; WIPER; Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя; 25A. 36; FOG; Противотуманная фара; 15A. Предохранители моторного отсека Расположение блока предохранителей в моторном отсеке автомобиля. Расположение предохранителей блока в моторном отсеке автомобиля (модели до 04.2000); Расположение предохранителей блока в моторном отсеке автомобиля (модели с 04.2000). Предохранители блока в моторном отсеке автомобиля (модели до 04.2000) №; Обозначение; Цепь предохранителя; Номинал. 1; HAZARD; Аварийная сигнализация; 10A. 2; EFI; Электронный блок управления двигателем; 20A. 3; AM2; Замок зажигания; 10A. 4; THROTTLE; Система электронного управления дроссельной заслонкой; 15A**. 5; IG2; Электронный блок управления двигателем; 15A. 6; HORN; Звуковой сигнал; 10A. 7; ALT SENSING; Генератор; 7,5A. 8; EFI №1; Электронный блок управления двигателем; 7,5A* 15A**. 9; AIR BAG-B; Система подушек безопасности (SRS); 7,5A. 10; CUT; -; 30A. 11; HEAD RH; Правая фара ближнего света; 10A. 12; ABS №2; Антиблокировочная система тормозов (ABS); 25A. 13; HEAD LH; Левая фара ближнего света; 10A. 14; EFI №2; Электронный блок управления двигателем; 7,5A. 15; HEAD RH; Правая фара дальнего света; 10A. 16; HEAD LH; Левая фара дальнего света; 10A. * - модели с двигателями 1ZZ-FE и 3S-FE ** - модели с двигателем 3S-FSE D4 Предохранители блока в моторном отсеке автомобиля (модели c 04.2000) №; Обозначение; Цепь предохранителя; Номинал. 1; HAZARD; Аварийная сигнализация; 10A. 2; EFI; Электронный блок управления двигателем; 20A. 3; AM2; Замок зажигания; 10A. 4; IG2; Электронный блок управления двигателем; 15A. 5; HORN; Звуковой сигнал; 10A. 6; ALT SENSING; Генератор; 7.5A. 7; EFI №1; Электронный блок управления двигателем; 7.5A. 8; AIR BAG-B; Система подушек безопасности (SRS); 7.5A. 9; CUT; -; 30A. 10; HEAD RH; Правая фара ближнего света; 10A. 11; ABS №2; Антиблокировочная система тормозов (ABS); 25A. 12; HEAD LH; Левая фара ближнего света; 10A. 13; EFI №2; Электронный блок управления двигателем; 7.5A. 14; HEAD RH; Правая фара дальнего света; 10A. 15; HEAD LH; Левая фара дальнего света; 10A. |  |
| --- | --- |