Сливной краник

# Т-образная труба

# Отопитель салона

# Подводящая труба отопителя салона

Установка универсальных подогревателей DEFA серии 721-724

Водоподводящий патрубок

# Возвратная труба от  отопителя салона

Гор.

Хол.

### Рис. 1

При установке универсального подогревателя чрезвычайно важно, чтобы нагретая жидкость циркулировала в правильном направлении (прямо в блок цилиндров, а не обратно по шлангу в обогреватель салона). В месте установки Т-образной трубы возвратная труба от отопителя салона должна иметь или небольшой перегиб, или подниматься снизу вверх по направлению к водоподводящему патрубку. Только тогда будет обеспечено правильное направление циркуляции нагретой жидкости и эффективный прогрев двигателя.

Если в месте установки Т-образной трубы возвратная труба от отопителя салона идет горизонтально или по направлению сверху вниз к водоподводящему патрубку, то нагретая жидкость будет циркулировать в обратном направлении от двигателя к отопителю салона, таким образом, подогреватель работать не будет.

В этом случае необходимо найти другое место подключения универсального  подогревателя. Многое зависит от конструкции двигателя и от расположения функциональных элементов системы охлаждения. Например, в некоторых случаях возможно использовать подводящую трубу отопителя салона, при условии, что за местом установки Т-образной трубы подводящая труба отопителя салона имеет перегиб, или опускается сверху вниз по направлению к отопителю салона (см. рис 2).

Сливной краник

# Т-образная труба

# Отопитель салона

# Подводящая труба отопителя салона

# Возвратная труба от  отопителя салона

Водоподводящий патрубок

### Рис. 2

Перегиб подводящей трубы отопителя салона (примерно 5-7см).  Нагретая жидкость будет циркулировать прямо в блок цилиндров, а не в отопитель.

Универсальный подогреватель крепится с помощью приложенного кронштейна в подходящем месте, например, к раме грузового автомобиля или внутри лонжерона швеллерного сечения. Чрезвычайно важно, чтобы подогреватель находился в горизонтальном положении! Соединительные  шланги должны плавно и без перегибов подниматься вверх!

Хол.

Гор.

# Возвратная труба от  отопителя салона

Хол.

Гор.

# Отопитель салона

# Подводящая труба отопителя салона

Разрезать

Водоподводящий патрубок

### Рис. 3

На рис.3 универсальный подогреватель устанавливается  в возвратную трубу от отопителя салона.

На  V-образных двигателях особенно важно учитывать особенности конструкции системы охлаждения и расположение функциональных элементов (водяной насос, термостат и т.д.) и трубопроводов. Универсальный подогреватель необходимо подключить таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего блока цилиндров, а не только какой-либо его части (см. рис. 4).

Хол.

Гор.

Хол.

Гор.

правильно

неправильно

### Рис.43

## Установка универсальных подогревателей 721 – 724.

При установке универсальных подогревателей необходимо убедиться в том, что подогреватель находится в горизонтальном положении, причем отлитая на корпусе стрелка направлена вверх. Если  подогреватель установлен не в горизонтальном положении, то существует опасность, что верхняя часть нагревательного элемента окажется в  воздушном кармане и перегорит.

Подогреватель следует располагать как можно ниже таким образом, чтобы к нижнему  патрубку подогревателя подводилась холодная охлаждающая жидкость из отверстия, расположенного внизу блока цилиндров, например, из сливного крана, пробки или заглушки блока цилиндров. Подсоединение подогревателя двигателя осуществляется с помощью установочного комплекта DEFA ( Т-труба,Т-штуцер, переходник, хомуты и т.д.) в соответствии с инструкцией по установке. Установочный комплект заказывается отдельно с учетом особенностей конструкции каждого двигателя.

Из верхнего патрубка подогревателя горячая жидкость должна подводиться к точке, расположенной как можно выше на двигателе,  например, возвратная труба от отопителя салона или место крепления температурного датчика  могут быть подходящими пунктами подключения.  Подсоединение подогревателя двигателя осуществляется с помощью установочного комплекта DEFA в соответствии с инструкцией по установке.

Выходной шланг от подогревателя должен равномерно подниматься  к верхней точке подсоединения, что обеспечит максимальную пропускную способность при конвекции горячей воды в шланге. Шланг не  должен иметь перегибов, которые могут привести к образованию воздушных пробок, препятствующих циркуляции. Это приведет к тому, что температурный предохранитель отключит ток из-за перегрева подогревателя.

При подсоединении чрезвычайно важно, чтобы:

- Соединительные шланги не были чрезмерно длинными.

- Соединительные шланги не имели перегибов

- Соединительные шланги поднимались плавно вверх.

Неправильная установка приведет к нарушению циркуляции нагретой жидкости, что станет причиной отключения тока термостатом, температурным предохранителем или перегоранию нагревательного элемента!

При установки универсальных подогревателей необходимо точно знать внутренний диаметр шланга, к которому производится подсоединение подогревателя. Универсальный подогреватель рассчитан для установки в шланг с внутренним диаметром 15 мм. Если внутренний диаметр шланга менее 15мм, то при подсоединении необходимо использовать специальные переходники.

Если внутренний диаметр шланга более15мм, то подсоединение универсального подогревателя в такой шланг может привести к нарушению циркуляции охлаждающей жидкости во время работы двигателя. В этом случае желательно найти другое место для подсоединения универсального подогревателя.

Таблица 1

| Универсальный подогреватель (серия) | Мощность (Вт) | Термостат (ºC) | Объем системы охлаждения (л) |
| --- | --- | --- | --- |
| 715 | 600 | 80 | 2-8 |
| 721 | 700 | 80 | 6-12 |
| 722 | 1000 | 80 | 12-18 |
| 723 | 1500 | 80 | 16-24 |
| 724 | 2000 | 80 | 22> |

Таблица 2. Универсальный подогреватель DEFA

| Арт. 411ХХХ | Мощность, Вт., (230В) | #### Термостат (1 шт.) |  | Предохранитель (2 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, С° ±5° |  | Температура, С° ±5° |
|  |  | Вкл. | Выкл. | Выкл. (Вкл.- вручн., нажать красную кнопку ) |
| 701-705 | 550 | - | - | - |
| 715 | 600 | 70 | 80 | - |
| 721 | 700 | 70 | 80 | 140 |
| 722 | 1000 | 70 | 80 | 140 |
| 723 | 1500 | 70 | 80 | 140 |
| 724 | 2000 | 70 | 80 | 140 |
| 727 | 700 | 50 | 60 | 140 |
| 728 | 1000 | 50 | 60 | 140 |
| 729 | 1500 | 50 | 60 | 140 |
| 730 | 2000 | 50 | 60 | 140 |
| 731 | 700 | 30 | 40 | 140 |
| 732 | 1000 | 30 | 40 | 140 |
| 733 | 1500 | 30 | 40 | 140 |
| 734 | 2000 | 30 | 40 | 140 |