Более десяти лет подряд автомобильная фирма Subaru не меняет как и место расположения диагностических разъемов, так и принципов проведения самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует снять фальшпанель под рулевой колонкой и (желательно с "переноской"!) внимательно рассмотреть "самый толстый" жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза.

Если на машине еще ни разу не проводили самодиагностику, то при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета:

Разъемы одноконтактные и как бы "просто висят" в воздухе. Уже по одним этим признакам можно достаточно точно определить, что это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два зеленых разъема (два черных разъема остаются несоединенными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности (ниже приведены коды неисправностей Subaru Legacy выпуска 1994 года):

| Код | Возможная причина неисправности |
| --- | --- |
| 11 | Датчик положения коленчатого вала |
| 12 | Выключатель стартера ("неправильный" сигнал от замка зажигания) |
| 13 | Датчик положения распределительного вала |
| 14 | Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра) - здесь и далее : при этой неисправности компьютером диагностируется только обрыв или замыкание цепи. "Зависание" иглы форсунки, "забитость" фильтра форсунки и подобное им - компьютером не диагностируется и не обнаруживается. |
| 15 | Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра) |
| 16 | Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра) |
| 17 | Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра) |
| 21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 22 | Датчик детонации |
| 23 | Расходомер воздуха (Air Flow sensor ) ...к сожалению, "выход из параметров" сенсора не обнаруживается. При необходимости можно заменить данный сенсор на такой же от Nissan - подходит "один в один". |
| 24 | Блок управления (клапан) холостого хода |
| 31 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 32 | Кислородный датчик |
| 33 | Датчик скорости автомобиля - см. неисправность датчика скорости |
| 35 | Система улавливания паров топлива (клапан аккумулятора паров топлива) |
| 41 | Компьютер обнаружил, что состав топливной смеси подаваемый в цилиндры двигателя не соответствует норме (14,7:1) |
| 42 | Датчик (контакт) холостого хода – замыкание и размыкание контакта холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки не соответствует положенным параметрам (неисправен, разрегулирован) . Сопуствующая этому неисправность - например, повышенный расход топлива |
| 49 | Расходомер воздуха (Air Flow sensor) 1994 Subaru Impreza 11 ...... Crankshaft Position Sensor ......... No Reference Signal 12 ........... Starter Switch ............ Switch/Wiring Defective 13 ....... Camshaft Position Sensor ........... Open/Short Circuit Or Defective Sensor 14 ......... Fuel Injector No. 1 ...... Injector/Harness Defective 15 ......... Fuel Injector No. 2 ...... Injector/Harness Defective 16 ......... Fuel Injector No. 3 ...... Injector/Harness Defective 17 ......... Fuel Injector No. 4 ...... Injector/Harness Defective 21 ..... Coolant Temperature Sensor ........ Open/Short Circuit Or Defective Sensor 23 ......... Mass Airflow Sensor ........... Open/Short Circuit Or Defective Sensor 24 ... Idle Air Control Solenoid Valve ..... Open/Short Circuit Or Defective Solenoid 31 ..... Throttle Position Sensor .......... Open/Short Circuit Or Defective Sensor 32 ....... Oxygen Sensor (O2S) ............. Open/Short Circuit Or Defective Sensor 33 ... Vehicle Speed Sensor No. 2 .......... Open/Short Circuit Or Defective Sensor 34 ....... EGR Solenoid Valve .............. Open/Short Circuit Or Defective Solenoid 35 .. Purge Control Solenoid Valve ......... Open/Short Circuit Or Defective Solenoid 36 ... Air Suction Solenoid Valve .......... Open/Short Circuit Or Defective Valve 41 .... Air/Fuel Learning Control ... Faulty Lean Control Function 51 .. Neutral Position Switch (M/T) ........ Open/Short Circuit Or Defective Switch 51 .... Inhibitor Switch (A/T) ......... Open/Short, Cable Adjust, Or Defective Switch 55 ...... Recirculation Gas Temperature Sensor ............... Open/Short Circuit Or.Defective Sensor 56 ........... EGR System ............. Faulty EGR System Function |

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем перемыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.