Спереди.
------------
1. Идешь в каталог и распечатываешь кол-во и место расположение «поглотителей энергии удара», пластиковых щитков под капотом (при ударе они первые отлетают) и состояние аллюминиевой балки за передним бампером.
2. Смотришь крепления фар - при ударе они отлетают моментально.

Сзади.
--------
1. Поднимаешь заднюю дверь и смотришь швы.
2. Смотришь газовые упоры двери (их состояние должно быть одинаковым) - они часто при аварии вылетают. 
3. Снимаешь пластик пола и глядишь под запаску - там все видно.
4. Смотришь заднюю балку и поглотители удара.

Сбоку.
--------
1. Смотришь снималась ли крышка бензобака (в 90% случаев) цвет подбирается по ней.
2. Ну естественно петли дверей и зазоры.

Движка, АКПП.
----------
1. Смотри на наличие эмульсии (желтовато-серого налета) на крышке маслозаливной горловины. Её наличие гарантирует скорый гемморой с движком.
2. Вынимаем и с пристрастием нюхаем щуп масла АКПП на предмет запаха горелых фрикционов (как проводкой горелой).

Салон
--------
1. Заглядываешь и проверяешь наличие белого налета под накладкой руля. Если есть, то 90% срабатывали подушки.
2. Проверяешь ремни - катушки должны срабатывать четко и адекватно нагрузке. Если ремни плохо фиксируются или вытягиваюся и не хотят сматываться - срабатывали преднатяжители.

Скрутка
----------
Проверить можно только сняв спидометр и посмотрев на разъемы. На них нанесен лак который лопается при снятии разъема. Отличить восстановленый лак от старого иногда (не всегда!) можно в ультрафиолетовом свете. А лучше не заморачиваться и понять что ВСЕ пробеги так или иначе скручены.