Паспорт охотничьего ружья ИЖ-27

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Приступая к эксплуатации ружья, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации ружья.
1.2. Обозначения деталей и сборочных единиц приведены на рисунках и в соответствующих таблицах.
1.3. При покупке ружья требуйте заполнения паспорта: название и адрес торговой организации, продавшей ружье, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца -- иначе претензии предприятием не принимаются.
1.4. Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод".

2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Ружья охотничьи двуствольные ИЖ-27М, ИЖ-27ЕМ, их исполнения с односпусковым механизмом (маркировка: ИЖ-27М-1С, ИЖ-27ЕМ-1С) с патронником 76,2 мм (маркировка: ИЖ-27М-М, ИЖ-27ЕМ-М, ИЖ-27М-1С-М, ИЖ-27ЕМ-1С-М) предназначены для различных видов охоты патронами охотничьими с длиной гильзы до 70 мм. Ружья с патронником 76,2 мм предназначены также для
стрельбы патронами охотничьими с длиной гильзы до 76 мм.Примечание. Ружье ИЖ-27ЕМ отличается от ИЖ-27М наличием механизма автоматического выбрасывания гильз.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Основные параметры и их значения приведены в табл. 1.
3.1.1. Ружья 12 калибра могут поставляться со сменными дульными насадками. Номинальное значение сужения дульных насадков, мм: 1,25; 1,0; 0,75;
0,5; 0,25; 0,0.
3.2. Ружье испытано на кучность стрельбы и соответствует техническим условиям.
Примечание. Кучность стрельбы оценивается по мишени диаметром 750 мм патронами с твердой дробью диаметром 2,5 мм (c 7). Показатели кучности стрельбы патронами с длиной гильзы до 70 мм из стволов с патронником 70 мм и 76,2 мм должны соответствовать таблице 1а. У штучных ружей кучность стрельбы из каждого ствола выше на 5%. У ружей с длиной патронника 76,2 мм кучность стрельбы патронами охотничьими с длиной гильзы 76 мм должна быть не менее 40%. Из каждого ствола производится не более трех выстрелов и, если один из них дал указанный результат, бой ствола считается удовлетворительным.
Таблица 1

| Наименование параметра |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибр |  | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 12 | 20 | .410 |
|  |  |  |  |  |  |  | "Магнум" |  |  |
| Длина, номинальное значение, мм | патронника | 70 |  |  |  |  | 76,2 |  |  |
|  | ствола | 675, 725, 750 | 725 | 675 |  |  | 725 | 675 |  |
| Диаметр канала ствола, номинальное значение, мм |  | 18,4 | 17 | 15,7 | 14 | 12,5 | 18,4 | 15,7 | 10,3 |
| Дульное сужение, номинальное значение, мм* | верхнего ствола F (чок) | 1,0 |  |  | 0,6 |  | 1,0 |  | 0.5 |
|  | нижнего ствола М (получок) | 0,5 |  |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,25 |
| Среднее значение максимального давления газов, развиваемого патронами при эксплуатации оружия, МПа (кгс/см2), нс более |  | 65 (663) | 68 (694) | 72 (734) |  |  | 90 (918) |  |  |
| Масса ружья, кг, нс более |  | 3,4 | 3,2 | 3,1 |  |  | 3,6 | 3,3 | 3,1 |

Примечание- *Возможно изготовление ружей с другими сочетаниями дульных сужений. Вид сужений и их номинальные значения указаны на стволах.

Таблица 1а

| Обозначение маркировки на стволе | ДР | С | 1С | М | 1М | F | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистанция стрельбы, м | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Кучность, %, не менее | 65 | 65 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |

3.3. Ружье пригодно для стрельбы дымными и бездымными порохами. Гильзы могут применяться бумажные, металлические и пластмассовые.
3.4. Ружья могут поставляться в рядовом, штучном и экспортном исполнениях.