В сервисной японской книжке и в книге от Легион-Автодата по Тойота Висте Ардео написано про заправочные жидкости и аксессуары, и кое-какая справочная информация: (в конце приведена таблица по объему всех заправочных жидкостей)

Сокращения и условные обозначения сокращения

2WD.......................................переднеприводные модели

4WD...........................................полноприводные модели

А/С....................................................кондиционер воздуха

ABS....................антиблокировочная система тормозов

AT, А/Т.........................автоматическая коробка передач

EDU.................блок управления форсунками высокого давления (усилитель форсунок)

EGR............система рециркуляции отработавших газов

ETCS..........................система электронного управления дроссельной заслонкой

iSCV......................................клапан системы управления частотой вращения холостого хода

J/B.............................................................монтажный блок

MAF.....................................................расходомер воздуха

R/B.........................................................................блок реле

SCV.................клапан регулируемой впускной системы у D-4

SRS..................................................система безопасности

THPS.............датчик положения дроссельной заслонки

VVT, VVT-i....................................система изменения фаз газораспределения

АКПП............................автоматическая коробка передач

ВМТ................................................верхняя мертвая точка

ГРМ...........................газораспределительный механизм

ГУР......................гидроусилитель рулевого управления

НМТ..................................................нижняя мертвая точка

ТНВД....................топливный насос высокого давления

УОЗ........................................угол опережения зажигания

Номер кузова и идентификационная табличка расположены на перегородке моторного отсека.

===============================================

Номер двигателя выбит справа на блоке цилиндров

Расшифровка кода модели

GF - S- V- 50-В- Е- S- М- H- G

D - А- B- C- 1- 2- 3- 4- 5- 6

D. Сертификация (соответствие экологическим нормам).

GF - для бензиновых двигателей (с 1998 г.).

ТА - для бензиновых двигателей (с 2000 г.).

A. Серия двигателя.

S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).

ZZ - двигатели серии "ZZ" (1ZZ-FE).

AZ - двигатели серии "AZ" (1AZ-FSE).

B. Модель Toyota -- (V - семейство Camry/Vista).

C. Поколение модели, двигатель, привод:

-----------------------------------------------------------------------

Двигатель--Привод-- Код-- Выпуск

-----------------------------------------------------------------------

ZZV50-- 1ZZ-FE-- 2WD-- BESMK-- 06.1998-10.2003

ZZV50G-- 1ZZ-FE-- 2WD-- BWSMK-- 06.1998-10.2003

SV50-- 3S-FSE-- 2WD-- BESMH-- 06.1998-08.2001

SV50G-- 3S-FSE-- 2WD-- BWSMH-- 06.1998-08.2001

SV55-- 3S-FE-- 4WD-- BESMK-- 06.1998-04.2002

SV55G-- 3S-FE-- 4WD-- BWSMK-- 06.1998-04.2002

A2V50-- 1AZ-FSE-- 2WD-- BESMH-- 08.2001-10.2003

A2V50G-- 1AZ-FSE-- 2WD-- BWSMH-- 08.2001-10.2003

A2V55-- 1AZ-FSE-- 4WD-- BESMH-- 04.2002-10.2003

AZV55G-- 1AZ-FSE-- 4WD-- BWSMH-- 04.2002-10.2003

---------------------------------------------------------------------------

1. Наименование модели.

В - Vista.

2. Тип кузова.

Е - седан.          W- универсал.

3. Тип КПП.

------------------------------------------------------------------------------

Двигатель -- Модель АКПП -- Год Выпуска

------------------------------------------------------------------------------

1ZZ-FE -- U240E (2WD) --- 06.1998-04.2000

1ZZ-FE -- U341E (2WD) --- 04.2000-10.2003

3S-FSE (D-4) -- U240E (2WD) --- 06.1998-08.2001

3S-FE -- U240F (4WD) ---- 06.1998-04.2002

1AZ-FSE -- А247Е (2WD) --- 08.2001-10.2003

1AZ-FSE -- A248F (4WD) ---- 04.2002-10.2003

-----------------------------------------------------------------------------

4. Комплектация, исполнение.

Исполнение

--------------------------------------------------------------

м-- N180 / N200 / Ardeo 180 / Ardeo 200

L*-- N180L / N200L / Ardeo 200L

Е*-- N180Е / N200E / Ardeo 180E / Ardeo 200E

S*-- Ardeo 180S/Ardeo 200S

G*-- N200G / Ardeo 200G

-------------------------------------------------------

*: 04.2000 - 10.2003 г.

-------------------------------------------------------

5. Тип двигателя.

К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива, DOHC (1ZZ-FE, 3S-FE).

Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, DOHC (3S-FSE, 1AZ-FSE).

6. Особенности комплектации (06.1998-04.2000).

Комплектация

------------------------------------------------

Е-- Е selection    L-- L selection      S-- S selection    G-- G selection

------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Двигатель--Рабочий объем,см--Мощность, л.с.--Крутящий момент,Нм

------------------------------------------------------------------------------------

1ZZ-FE*1-- 1794-- 130/6000-- 171/4000

1ZZ-FE*2-- 1794-- 136/6000-- 171 /4000

3S-FE-- 1998-- 135/6000-- 181 /4400

3S-FSE-- 1998-- 145/6000-- 196/4400

1AZ-FSE*3-- 1998-- 152/6000-- 200 / 4000

1AZ-FSE*4 -- 1998-- 150/6000-- 198/4000

-----------------------------------------------------------------------------------

* 1- до 04.2000, *2- С 04.2000, *3 - 2WD, *4 - 4WD.

----------------------------------------------------------------------------------

Двигатель--Диаметр цилиндра, мм--Ход поршня, мм--Степень сжатия

----------------------------------------------------------------------------------

1ZZ-FE-- 79-- 91,5 -- 10,0

3S-FE-- 86-- 86-- 9,5

3S-FSE-- 86-- 86-- 10

1AZ-FSE-- 86-- 86-- 10,5

----------------------------------------------------------------------------------

VISTA ARDEO с двигателем 1ZZ-FE: взято от сюда http://catalog.auto.ru/catalog/cars/toyota/vista/ там же можно посмотреть и про другие модефикации Висты.

КУЗОВ

Тип кузова - Универсал

Количество дверей - 5

Количество мест - 5

Длина - 4665 мм

Ширина - 1695 мм

Высота - 1515 мм

Колесная база - 2700 мм

Колея передняя - 1475 мм

Колея задняя - 1460 мм

Дорожный просвет - 165 мм

Расположение двигателя - Спереди, поперечно

Объем двигателя - 1794 см3

Мощность - 136 л.с.

При оборотах - 6000

Крутящий момент - 171/4200 н*м

Система питания - Распределенный впрыск

Наличие турбонадува - нет

Газораспределительный механизм - dohc

Расположение цилиндров - Рядный

Количество цилиндров - 4

Диаметр цилиндра - 79 мм

Ход поршня - 91.5 мм

Cтепень сжатия - 10

Количество клапанов на цилиндр - 4

Топливо - АИ-95 (Но АИ-92 очень даже неплохо подходит  )

ТРАНСМИССИЯ

Привод - Передний        Кол-во передач (автомат коробка) - 4

Передаточное отношение главной пары - 4.13

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески - Амортизационная стойка Макферсона с Винтовой пружиной, стабилизатор поперечной устойчивости

Тип задней подвески - амортизатор с Винтовой пружиной и балка

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза - Дисковые вентилируемые         Задние тормоза - Барабанные

АБС - есть

Наличие Brake Assist - нет

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого управления - Шестерня-рейка         Усилитель руля - Гидроусилитель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем топливного бака - 60 л         Максимальная скорость - 180 км/ч

Расход топлива на трассе за городом (долгая езда без остановок) - в среднем 7 л/100км. Крейсерская скорость 80-90 км/ч (расход наименьший)

Расход топлива в городе - 9---14 л/100км (в среднем 11 л/100 км, зависит от манеры езды, количества остановок-стартов, времени года, и пробок на дорогах)

Снаряженная масса автомобиля - 1310 кг  Размер шин - 195/65 R15 91S или 185/70R14 88S

Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 20 минут и используйте только неэтилированный бензин так как это вредно для катализатора.

Давление масла на смазку двигателя:

В книге, страница 89.

1ZZ на х.ходу - 0,6 кг/см.кв.

3S-FE и 3S-FSE    на х.ходу - 0,3 кг/см.кв.      на 3000 оборотах - 2,5 кг/см.кв.

Условия проверки:

Проверить уровень масла. Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.

Отвернуть датчик давления масла и на его место подсоединить через переходник манометр. Подцепить провод к аккумулятору и прогреть двигатель до рабочей температуры.

После замеров:

Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.

Установить датчик на место, предворительно на два-три витка резьбы датчика нанести клей-герметик.

Тормозная Жидкость -- или SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4 для замены нужно 1 - 2 литра. добавляйте тормозную жидкость такого же типа, который был залит. Замена через 40 т.км. или через два года.

Передние Тормоза: бывают двух типов, тип-1 с тормозным диском диаметром 14 или тип-2 с тормозным диском диаметром 15 дюймов, и соответственно два типа тормозных колодок с номинальной толщиной накладок 12,0 мм для 14 дюймовых дисков и 11,5 мм для 15 дюймов.

Минимальная толщина изношенных накладок - 1,0 мм. Замените колодки, если толщина накладок меньше минимальной или если накладки неравномерно изношены. Примечание: если необходимо заменить хотя бы одну тормозную колодку, то заменяйте все для обеспечения равномерности торможения. При замене колодок антискрипные прокладки тоже меняются.

Измерьте толщину тормозного диска.

Номинальная толщина диска:

тип 1......................................25,0 мм      тип 2......................................22,0 мм

Минимальная толщина диска:

тип 1......................................23,0 мм      тип 2......................................20,0 мм

Если толщина диска меньше минимально допустимой, то замените диск.

Измерьте биение тормозного диска на расстоянии 10 мм от наружной кромки.

Максимальное допустимое биение........................................0,05 мм

Если биение тормозного диска больше или равно максимальному значению, то проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы. При необходимости отрегулируйте биение диска.

а) Отверните два болта и снимите скобу суппорта.

б) Отверните гайки и снимите тормозной диск.

в) Повторно установите диск, повернув его на 1/5 часть оборота от первоначального положения на ступице, измерьте биение диска во всех вариантах установки. Выберите минимальное значение из полученных. Сравните его с максимально допустимым.

г) Если полученное значение меньше, установите диск в этом положении, установите скобу суппорта и затяните болты крепления.

Задние Тормоза Дисковые ---

Проверьте толщину накладок тормозных колодок.

Номинальное значение............12,0 мм        Минимальное значение..............1,0 мм

Измерьте толщину тормозного диска

Номинальная толщина диска --- 9,0 мм 	  Минимальная толщина диска --- 8,0 мм

Измерьте биение тормозного диска на расстоянии 10 мм от наружной кромки. Максимальное допустимое биение – 0,15 мм

Задние Тормоза Барабанные ---

Удалите пробку смотрового отверстия и проверьте через него толщину накладок тормозных колодок.

Номинальная толщина ---4,0 мм        Минимальная толщина..............1,0 мм

Если толщина накладок меньше минимально допустимой, замените тормозные колодки.

Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана

Номинальный диаметр --- 200 мм         Максимально допустимый --- 201 мм

Жидкость усилителя рулевого управления -- соответствующая по спецификации ATF DEXRON II или III (таже самая что и в коробки передач некоторых машин льют, у третьей лучшая морозостойкость, в самом крайнем случае подойдет и Castrol AMX: полное замерзание при -54 гр., правда руль немного тугой уже при - 25 гр., но и быстро отогревается)

Для простой замены нужно не больше одного литра, а с промывкой путем вытеснения старой жидкости на специальном аппарате - не больше 2 литров.

Замена каждые полгода (а вернее когда потемнеет, руль станет немного туже вращаться, помутнеет, родной цвет- светло-красный).

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления1. Установите автомобиль на горизонтальную площадку.

2. При выключенном двигателе проверьте уровень рабочей жидкости и долейте в случае необходимости. Рабочая

жидкость.........ATF DEXRON II или III

Примечание: если рабочая жидкость прогрета - уровень жидкости находится в интервале "НОТ" на бачке или щупе, если холодная - в интервале "COLD".

3. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Поверните рулевое колесо от упора до упора несколвко раз для увеличения температуры рабочей жидкости до 40 - 80°С.

4. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. Примечание: вспенивание или эмульсификация указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на слишком низкий уровень жидкости.

В Редуктор Заднего Моста (4WD): -- API.GL-5, SAE85W-90 0,5 литра

Замена через 80 т.км. или каждые четыре года. При эксплуатации в тяжелых условиях через два года или 40 т.км. Уровень на срезе заливного отверстия, уровень не превышать.

Масло в Раздаточной Коробке (4WD): --- API.GL-5, SAE75W-90 0,9 литра

Замена через 80 т.км. или каждые четыре года. При эксплуатации в тяжелых условиях через два года или 40 т.км. Уровень 0 - 5 мм ниже заливного отверстия, уровень не превышать.

Масло и фильтр в АКПП

Только тип Т-4 (в самом крайнем случае, например при поломке в дороге, допустимо залить ненадолго DEXRON-3).

Тип АКПП: U240E --- 7,6 л., U240F —7,75 л. С промывкой коробки больше 10 литров.

Замена масла и фильтра через 60 т.км. или каждые три года. При эксплуатации в тяжелых условиях через 30 т.км.

Тип АКПП Висты (Vista/Camry.для всех моделей от 80-х до 90-х годов(в основном 30-е кузова):

A140E, A540E, A140L - Dexron-2 или Dexron-3.

A540H - Тип Т или эквивалент.

Проверка уровня и состояния рабочей жидкости в АКПП

Внимание: проверку уровня и состояния рабочей жидкости АКПП проводите регулярно (каждые 1000 км.). Примечание: автомобиль должен совершить пробег до достижения нормальной рабочей температуры 70 -80°С рабочей жидкости.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.

2. Во время работы двигателя на оборотах холостого хода, удерживая педаль тормоза, переведите селектор во все положения от "Р" до "L" и верните его обратно в положение "Р".

3. Извлеките щуп и протрите его насухо.

4. Полностью вставьте щуп в патрубок.

5. Извлеките щуп: уровень рабочей жидкости должен находиться между метками "НОТ" (прогрет). Если уровень ниже этого диапазона, то долейте рабочую жидкость.

Примечание - Не переливайте выше установленного уровня.

Если рабочая жидкость пахнет горелым, потемнела или стала вязкой, замените ее. Для определения текучести сравните ее со свежей рабочей жидкостью, используя для этого бумажное полотенце. Нормальная рабочая жидкость легко впитывается бумагой, а плохая рабочая жидкость впитывается медленно.

Замена рабочей жидкости в АКПП .

1. Отверните пробку сливного отверстия и слейте рабочую жидкость.

2. Установите новую прокладку и заверните пробку сливного отверстия.

3. Залейте свежую рабочую жидкость через наливной патрубок до нижней отметки диапазона "COOL" (холодный).

Масло в двигатель:

Замена через 10 т.км. или не реже чем раз в год.

При эксплуатации в тяжелых условиях производить замену каждые 5000 км (или 6 мес).

Используйте масло по классификации API - не ниже SH для 10W-30 или SJ для 5W-20, 5W-30.

1ZZ-FE --- 3.5 - 3.7 л.

5W-20 (для очень холодной зимы), 5W-30(всесезонное), 10W-30 (для очень жаркого лета)

3S-FE --- 3.7 - 3.9 л.

3S-FSE --- 3.8 - 4.0 л.

SAE 5W-30(всесезонное), или 10W-30 (для очень жаркого лета)

------------------------------------------------------------------------------------

1AZ-FSE -- 4.0 - 4.2 л.

Используйте масло по классификации API - не ниже SL,

5W20 (API SL/ILSAC-GF-3 SAE 5W20 для очень холодной зимы), 5W30(API SL/ILSAC GF-3 SAE 5W30 всесезонное) или 10W30 (API SL/ILSAC GF-3 SAE 10W30 для жаркого лета)

Проверка уровня моторного масла1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождите несколько минут, чтобы масло стекло в картер.

Примечание: (3S-FSE) самопроизвольное увеличение уровня масла может указывать на попадание бензина в картер двигателя в результате износа элементов ТНВД.

2. Извлеките маслоизмерительный щуп и вытрите его тряпкой.

3. Снова установите щуп до упора.

4. Извлеките щуп и оцените уровень масла в картере двигателя. Если уровень масла находится ниже или немного выше метки низкого уровня на шкале маслоизмерительного щупа, то добавьте моторное масло того же типа, которое было залито в двигатель.

Избегайте перелива масла, иначе двигатель может быть поврежден.

Антифриз – любой на основе этиленгликоля, цвет значения не имеет, у каждого производителя свой цвет. Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше чем 70%.

Не используйте спиртовые антифризы. Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.

Если брать Тойотовский концентрат, то разбавив его дистилатом 50х50 температура начала замерзания будет -35 гр.

Но тут главное не переборщить - чем выше морозостойкасть антифриза - тем меньше его теплопроводность.

1ZZ-FE - 5 л. 		3S-FSE - 5,7 л.	3S-FE - 5,9 л.		1AZ-FSE - 6,2 л.

Проверка и замена охлаждающей жидкости1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждак цей жидкости на холодном двигателе должен находиться между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка. При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (при прогре-

том двигателе) и метки "LOW" (при холодном двигателе).

2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора. Внимание: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость не должна содержать масла и должна быть прозрачной.

Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.

Замена через 40 т.км. или через два года.

Поликлиновый Ремнь навесных агрегатов:

http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=119&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=6&treg=J&piid=74983

На 1ZZ-FE --- пятиручейковый

с 03.06.1998 - 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 -- на 1860 +/-3 мм

с 03.10.1998 - 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 --------- на 1890 +/-3 мм

3S-FSE - 760 мм и 1090 мм (фирмы MITSUBOSHI, GOOD YEAR, BANDO)

3S-FE - 760 мм и 1080 мм

Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень. Замена через 60 т.км. или через два года.

Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

Номинальное Давление Топлива:

1ZZ-FE --- 3,0 – 3,6 кгс/см.кв. 		3S-FE --- 3,27 – 3,33 кгс/см.кв.

3S -FSE --- до ТНВД 3,0 – 4,3 кгс/см.кв., после ТНВД – до 120 кгс/см.кв.

Ремнь ГРМ:Замена каждые 100 т.км.

Кондиционер: Используйте только хладагент R134a. На ранних моделях в системе кондиционирования использовался хладагент R12. В настоящее время в системе кондиционирования используется хладагент R134a. Большие различия в свойствах хладагентов R12 и R134a требуют разных систем кондиционирования для каждого типа хладагента. Никогда не допускайте смешивания хладагентов R12 и R 134а даже в малых количествах, т.к. это приведет к серьезным неисправностям системы кондиционирования.

Меры безопасности при работе с хладагентом

При работе с хладагентом всегда соблюдайте правила техники безопасности.

1. Запрещается работать с хладагентом в закрытом помещении или вблизи открытого пламени.

2. Всегда надевайте защитные очки.

3. Следите, чтобы хладагент не попал в глаза или на кожу.

При поражении:

а) Не трите обожженное место.

б) Промойте обожженное место большим количеством холодной воды и смажьте кожу чистым вазелином.

в) Не пытайтесь лечиться самостоятельно, немедленно обратитесь в медицинское учреждение.

6. Не включайте компрессор без достаточного количества хладагента. Недостаток хладагента приводит к недостаточной смазке компрессора, что может повлечь за собой его поломку.

7. Не открывайте клапан высокого давления на блоке манометров при работающем компрессоре. При открытом клапане высокого давления изменится направление потока хладагента, что приведет к поломке цилиндра компрессора.

8. Не допускайте перезарядки системы. Избыток хладагента ведет к недостаточному охлаждению, перерасходу топлива, перегреву двигателя.

9. Используйте компрессорное масло, соответствующее используемому хладагенту.

Внимание: смешивание масел, предназначенных для различных систем кондиционирования, приводит к выходу из строя компрессора. Компания "Toyota" рекомендует масло ND-OIL 8 для систем, использующих хладагент R134а.

10. Используйте кольцевые уплотнения и сальники, предназначенные только для используемого типа хладагента.

Внимание: хладагент R134a разрушает уплотнения для хладагента R12, и система разгерметизируется.

Форсунки (кроме 3S –FSE):

Номинальное сопротивление при +20 гр. — 13,4 – 14,2 Ом

Сопротивление датчика температуры ОЖ (измерено на 1ZZ-FE)

t, С-R,Ом

90 – 310	85 – 315	80 – 325	75 – 337	70 – 405	65 – 465	60 - 545

55 – 650	50 – 770	45 – 917	40 – 1100	35 – 1515	30 – 1915

25 – 2330	20 – 2870	15 – 3540	10 – 4130	5 – 5200	0 - 6400

-5 - 9000 	-10 - 11400

Катушка зажигания:- На двигателях 1ZZ-FE (06.1998 -04.2000) устанавливалась система зажигания типа DIS-2.

- На двигателях 1ZZ-FE (04.2000 -12.2003) устанавливалась система зажигания типа DIS-4 (с отдельной катушкой для каждого цилиндра).

1. Проверьте сопротивление вторичной обмотки, между выводами "+" и "-" катушки зажигания.

Номинальное сопротивление:

в "холодном" состоянии....................9,7 -16,7 кОм

в "горячем" состоянии..................12,4 -19,6 кОм

2. С помощью мегомметра измерьте сопротивление между положительным или отрицательным выводами катушки зажигания и массой. Номинальное сопротивление.........не менее 10 МОм

Примечание: коммутатор встроен в катушку зажигания.1. Отсоедините разъем коммутатора.

2. Включите зажигание.

3. Измерьте напряжение между выводом "+В"(1) разъема коммутатора и массой.

Номинальное напряжение......10- 14 В

Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значениям, замените катушку зажигания.

Датчики Положения Коленчетого и Распредвала:Номинальное сопротивление:

Датчик положения коленчатого вала

в "холодном" состоянии.................985-1600 Ом

в "горячем" состоянии...............1265- 1890 0м

Датчик положения распределительного вала

в "холодном" состоянии.................835-1400 Ом

в "горячем" состоянии...............1060- 1645 Ом

Если сопротивление датчика выходит за указанные пределы, замените его.

Клапан системы VVT:

1. Подавая на выводы клапана системы WT напряжение от аккумулятора, убедитесь, что клапан перемещается.

2. Измерьте сопротивление между выводами клапана системы WT. Номинальное сопротивление (при20°С)............................6,9-7,9 Ом

Лампа Ближнего света – тип HIR-2 на 52W или 55W, подходит тип HB-4 после откусывания с краю усиков.

Лампа Дальнего света – тип HB-3 60W

Лампочка противотуманки – 55W

Лампочки Габаритов – подходят 5W бескорпусные лампочки от ВАЗа 10 модели

Свечи зажигания (по виду свечей можно приблизительно сказать какие процессы протикают в камере сгорания и в каком состоянии поршневая система, советую не выбрасывать старые свечи, оставить один комплект - могут пригодиться):

1ZZ-FE (06.1998 - 04.2000):

Denso...............................K16TR-11 	NGK..................................BKR5EKB11

BRISK SILVER....................DR17YS-9 	BRISK PLATIN....................DR17YPP-1

1ZZ-FE (04.2000 -12.2003):

Denso..............................K16R-U11		NGK.................................BKR5EYA11

BRISK SILVER..................DR17YS-9 	BRISK PLATIN..................DR17YPP-1

3S-FE - SV55,SV55G

Denso...............................K20TR-11 	NGK..................................BKR6EKB11

3S-FE - SV32,SV33,SV35, SV41,SV42,SV43

Denso...............................? 			NGK..................................?

BRISK SILVER....................DR15YS-9 	BRISK PLATIN....................DR15YPP-1

3S-FSE /D-4/

Denso...............................PK20GR8		NGK..................................BKR6EPA8

BRISK SILVER....................DR15YS 	BRISK PLATIN....................DR15YPP

4S-FE - SV30 1990.07-1994.06 г.в.

BRISK SILVER....................DR17YS-9 	BRISK PLATIN....................DR17YPP-1

4S-FE - SV40 1994.07-1996.05

BRISK SILVER....................DR15YS-9 	BRISK PLATIN....................DR15YPP-1

4S-FE - - SV40 1996.05-1998.07

BRISK SILVER....................DR15YS-9 	BRISK PLATIN....................DR15YPP-1

3S-GE - SV32,SV33 1990.07-1992.06

BRISK SILVER....................DR15YS 	BRISK PLATIN....................DR15YPP

1AZ-FSE /D-4/ - AZV50, AZV50G

Denso...............................SK20BGR11	Denso IRIDIUM TOUGH.......VKA20

NGK.................................. 		BRISK SILVER....................

BRISK PLATIN....................

3. Проверьте зазор между электродами.

Номинальный зазор:

1ZZ-FE, 3S-FE..................1,0- 1,1 мм		3S-FSE..............................0,7-0,8 мм

Максимальный зазор:

1ZZ-FE, 3S-FE..........................1,3 мм 		3S-FSE......................................1,0 мм

Фирма "Toyota" рекомендует производить замену платиновых свечей зажигания через каждые 100000 км пробега автомобиля. Однако с учетом эксплуатации автомобиля и качества бензина на территории России, рекомендуем производить замену через каждые 80000 км пробега автомобиля.

1. Проверьте электроды свечей зажигания. При наличии мегомметра измерьте электрическое сопротивление изолятора. Номинальное сопротивление........не менее 10 МОм

Если сопротивление меньше допустимого, очистите свечу.

2. Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или изолятора. При необходимости замените свечи зажигания.

Примечание (обычные свечи):- При необходимости зазор может быть отрегулирован подгибанием бокового электрода.

- Свечи могут быть очищены металлической щеткой или в пескоструйном аппарате.

Примечание (платиновые свечи):

- Никогда не используйте металлическую щетку для очистки свечей зажигания такого типа.

- Никогда не пытайтесь регулировать зазор свечи зажигания, бывшей в эксплуатации.

Очистите свечи зажигания.Если электроды имеют следы отложения влажных углеродных остатков, то высушите их, а затем удалите подходящим растворителем. Если электроды имеют следы масла, то предварительно удалите их с помощью бензина. Затем очистите свечи с помощью очистителя свечей, подавая воздух с давлением не более 588 кПа (6 кг/см2) в течение не более 20 секунд.

Просушить свечи можно в духовке эл. плиты

Высоковольный провод:Используя омметр, проверьте сопротивление каждого высоковольтного провода.

Максимальное сопротивление.................25 кОм на каждый провод

Номинальная частота вращения двигателя, прогретогодо рабочей температуры, на "P или N":

1ZZ-FE.......................650 ±50 об/мин 		3S-FE.........................650 ±50 об/мин

3S-FSE.......................650 ±50 об/мин

На "D,2,L,"..................550 об/мин

При включенных потребителях могут подниматься до 600 - 950 об/мин

Прогревочные обороты примерно --- 1400 об/мин

Проверка давления конца такта сжатия

Примечание: если наблюдается недостаточная мощность, повышенный расход масла и/или топлива, измерьте давление конца сжатия.

1. Проверьте давление конца такта сжатия в цилиндрах.

а) Вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания.

б) Полностью откройте дроссельную заслонку.

в) Прокручивая коленчатый вал стартером, измерьте давление.

Примечание: всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы получить частоту вращения 250 об/мин или больше.

г) Повторите шаги с (а) по (в) для каждого цилиндра.

Примечание: измерения должны быть

сделаны за столь короткое время,

насколько это возможно.

Давление конца такта сжатия:

1ZZ-FE:

номинальное.................13,0 кг/см 		минимальное.................11,0 кг/см

3S-FE:

номинальное.................12,5 кг/см 		минимальное.................10,0 кг/см

3S-FSE:

номинальное.................13,5 кг/см 		минимальное.................10,0 кг/см

Различия давления между

цилиндрами........не больше 1,0 кг/см

д) Если давление конца такта сжатия низкое, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите шаги с (а) по (в) для цилиндров с низким давлением конца такта сжатия.

- Если добавление масла повышает давление конца такта сжатия, возможно, что поршневые кольца и/или зеркало цилиндра изношены или повреждены.

- Если давление остается низким, то может заедать клапан или имеет место неплотная его посадка в седло либо имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.

Антиблокировочная система тормозов (ABS):

Внимание: используйте шины одинакового размера, конструкции и нагрузочной способности с исходными шинами автомобиля, поскольку использование шин другого типа может помешать нормальной работе антиблокировочной системе тормозов (ABS).1. Антиблокировочная система тормозов (ABS) предназначена для автоматического предотвращения блокировки колес во время резкого торможения или торможения на скользком покрытии, и обеспечивает стабильную управляемость автомобилем.

2. Антиблокировочная система тормозов (ABS) включается, когда скорость автомобиля превысит 10 км/ч и отключается, когда скорость автомобиля станет менее 5 км/ч.

3. При вождении автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:а) Действие системы ABS может ощущаться как легкая вибрация на педали тормоза. Не качайте тормозную педаль для остановки, просто нажмите ее более сильно. Качание тормозной педали приведет к увеличению тормозного пути.

б) Эффективность торможения зависит от сцепления шин с дорожным покрытием. На скользких дорожных покрытиях, даже при работе системы ABS, водитель не всегда может контролировать движение автомобиля на высокой скорости или при выполнении маневров.

в) Всегда соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Внимание: по сравнению с автомобилями без системы ABS, тормозной путь вашего автомобиля будет длиннее в следующих ситуациях:- При движении по ухабистым, покрытым гравием или снегом дорогам. На сухом асфальте- При движении по дорогам, покрытым ямками или имеющим другие различия в высоте дорожного покрытия.

4. При включении зажигания на комбинации приборов загорается индикатор "ABS" на три секунды. При наличии неисправности в системе ABS индикатор горит постоянно.

Управление автомобилем с АКПП:Селектор имеет шесть положений: "Р", "R", N", "D", "2" и "L"

Селектор тросом соединен с блоком клапанов, и с его помощью можно задавать диапазон используемых передач. Для предотвращения поломок автоматической коробки передач при неправильном выборе диапазона (например, перемещение из "D" в "R" при движении вперед) на селекторе установлен фиксатор. При "опасных" переключениях селектор необходимо потянуть на себя. Это позволяет избежать ситуации, когда по неосторожности может быть включен один из недопустимых диапазонов движения.

Позиция "Р"

Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении селектора в коробке выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован; движение автомобиля невозможно. Переводить селектор в эту позицию допустимо только при полной остановке. Перевод селектора в позицию "Р" во время движения приведет к поломке коробки передач.

Позиция "R"

Задний ход. Переводить селектор в эту позицию можно только при неподвижном автомобиле. Перевод селектора в положение "R" во время движения вперед может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии.

Позиция "N"

Соответствует нейтрали. В коробке передач выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валами. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. Не рекомендуется переводить селектор в положение "N" во время движения накатом (по инерции). Никогда не выключайте зажигание при движении под уклон. Такая практика опасна, поскольку в этом случае можно потерять контроль над автомобилем.

Позиция "D"

Основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.

Позиция "2"

Разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать, например, на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. В этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем. При торможении двигателем переводите селектор в положение "2" при скорости движения автомобиля не превышающей указанного в таблице значения. При больших скоростях возможны занос и опрокидывание автомобиля или повреждение трансмиссии.

1ZZ-FE-- 3S-FSE-- 3S-FE

105 км/ч-- 105 км/ч-- 95 км/ч

Позиция "L"

Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье. При торможении двигателем переводите селектор в положение "L" при скорости движения автомобиля не более 55 км/ч. При больших скоростях возможны занос и опрокидывание автомобиля или повреждение трансмиссии.

Режим "O/D"

Разрешение на использование четвертой, повышающей передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "O/D" на скорости 110 км/ч, расположенной на селекторе.

Если она находится в утопленном состоянии и селектор установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой, повышающей, передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.

Этот режим используется при движении по хорошим дорогам. По возможности не применяйте этот режим на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Если происходят частые переключения между "3" и "4" передачами, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим "O/D". Внимание: при перегреве рабочей жидкости АКПП на панели приборов загорается индикатор "А/Т OIL TEMP".

Режим ручного переключения передач

Таблица. Рекомендованные скорости для переключения передач при торможении двигателем (скорость, км/ч).

------------------------------------------------------------

Передача----1ZZ-FE---------3S-FSE-------3S-FE

------------------------------------------------------------

D -> 3----- --165км/ч-------160км/ч-------150км/ч

3 -> 2--------105км/ч-------100км/ч-------95км/ч

2 -> L--------50км/ч---------50км/ч--------50км/ч

------------------------------------------------------------

Примечание: если скорость автомобиля слишком высокая, то при переключении на пониженную передачу сработает два раза зуммер, предупреждая о том, что переключение невозможно.

Специальные программы

В систему управления заложены несколько программ: "спортивная" (PWR), "экономичная" (ECONO), "зимняя" (SNOW).

Выбор программы управления осуществляется нажатием на кнопки выбора программ работы АКПП, расположенные, как показано на рисунке. При отключенных режимах, АКПП работает в экономичном режиме.

"Спортивная" программа (PWR)

Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя (переключатель "PWR"). Поэтому повышающие переключения происходят в районе максимальных оборотов двигателя, при которых двигатель развивает максимальную мощность. Автомобиль в этом случае разгоняется со значительно большими ускорениями. Если выбрана эта программа, то на панели приборов загорается соответствующий индикатор.

"Зимняя" программа (SNOW)

Программа предназначена для облегчения зимней езды, трогание автомобиля в этом режиме происходит со второй передачи и повышающие переключения передач происходят при достижениях оборотов двигателя ниже средних значений. Для включения этой программы служит выключатель "SNOW". Если выбрана эта программа, то на панели приборов загорается соответствующий индикатор.

"Экономичная" программа

Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. В этом случае повышающие переключения происходят, приблизительно, при достижении средних значений оборотов двигателя, что соответствует на характеристике расхода топлива минимуму. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Программа работает если не включены зимняя или спортивная программы.

[color=darkblue]Особенности трансмиссии моделей 4WD

Внимание:[/color] во избежание повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля). Если двигатель не работает, то усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому усилия на органах управления будут значительно больше, чем обычно. При буксировке методом полной погрузки используйте задние транспортировочные проушины, показанные на рисунке, для крепления автомобиля. Примечание: не используйте транспортировочные проушины для буксировки автомобиля.

Внимание: буксировка автомобилей с АКПП разрешается при скорости (не выше 30 км/ч на расстояние не более чем_80 км. П\ри неооходимости букси-вки на большее расстояние она должна производиться методом полной погрузки. Для моделей 2WD возможна буксировка методом частичной погрузки передней оси автомобиля. При буксировке автомобиля установите буксировочный трос на буксировочный крюк. При буксировке методом полной погрузки используйте передние транспортировочные проушины, для крепления автомобиля.

===============================================

ШИНЫ и ДИСКИ:

Рекомендации по выбору шин

При выборе шин обращайте внимание на маркировку. Геометрические размеры, грузоподъемность и максимальная скорость должны строго соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Посадочный диаметр выбранной шины должен соответствовать посадочному диаметру диска.

Проверка давления и состояния шин

1. Регулярно проверяйте шины на наличие повреждений. Проверяйте давление в шинах через каждые две недели или, по меньшей мере, раз в месяц.

Не забывайте проверять давление в запасной шине.

Рекомендуемое "Toyota" давление в шинах для модификации вашего автомобиля можно посмотреть на табличке, расположенной на стойке двери водителя или в таблице "Маркировка шин и давление в шинах".

Внимание: при перевозке тяжелых грузов давление в задних шинах следует увеличить приблизительно на 0,5 бар.

Примечание: '- Чем ниже высота протектора, тем больше риск скольжения шины. Эффективность шин для движения по снегу существенно теряется, если протектор изнашивается до высоты, меньшей чем 4 мм.

- Неправильное давление в шине может уменьшить срок ее службы, а управление вашим автомобилем становится менее безопасным.

- Пониженное давление приводит к чрезмерному износу шин, увеличению вероятности прокола перегретых шин, плохой управляемости и увеличению расхода топлива.

- Если давление в шине очень низкое, то, возможно, деформировано колесо и/или произошло отделение шины.

- Высокое давление в шине приводит к нарушению комфорта, проблемам управляемости автомобиля и повышенному износу центральной беговой дорожки протектора шины.

2. Проверка давления производится только когда шины холодные. Если автомобиль находится на стоянке, по меньшей мере, три часа, то показания манометра будут верными. Внимание:

- Всегда используйте манометр. Внешний вид шины может ввести в заблуждение.

- Не забывайте устанавливать на место колпачок вентиля шины, так как грязь и влага могут попасть в вентиль, что может привести к утечке воздуха.

Алюминиевый диск.

Размеры шин.

D - наружный диаметр, d - посадочный диаметр обода колеса, Н - высота профиля покрышки, W - ширина профиля.

При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конструкции с рекомендованными шинами для вашего автомобиля и с одинаковой или большей нагрузочной способностью. Использование шин любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфортабельность, точность показаний спидометра/одометра, клиренс, экономичность, расстояние между кузовом и шиной или цепью противоскольжения.

Внимание: не совмещайте радиальные и диагональные шины. Это может быть причиной опасного поведения автомобиля, приводящего к потере управляемости. Каждые 5000 км меняйте местами шины, но не забывайте о направленности рисунка.

195/65 R15 91 S

195 – условная ширина профиля в мм., т.е. покрышки

65 -- отношение высоты профиля покрышки к ее ширине, выраженное в процентах

(т.е. высота покрышки разделенная на ширину покрышки и умноженная на 100%)

R -- обозначение радиальной шины (B – диагональная шина)

15 -- посадочный диаметр шины, выраженный в дюймах

91 – условный индекс грузоподъемности

S -- индекс скорости

------------------------------------------------------------

Индекс скорости------Максимальная скорость, км/ч

-------------------------------------------------------------

Q------------------------160

R------------------------170

S-----SR----------------180

Т------------------------190

U------------------------200

H------HR --------------210

V------------------------240

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Таблица. Маркировка шин и давление в шинах.

-----------------------------------------------------------------------

Тип шин-------------Кузов---Давление в шинах, бар---------- -

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------Передние----Задние--

------------------------------------------------------------------------

185/70R14 88S--------------------2,2------------2,2--

----------------------------------------------------------------

195/65R15 91S--------ZZV50----- 2,1------------1,9--

--------------------------SV50-------2,2------------2,0--

--------------------------SV55-------2,0------------2,0--

------------------------------------------------------------------------

Таблица. Индексы грузоподъемности шин.

----------------------------

Индекс--Нагрузка, кг

----------------------------

88- 690	79- 437	80- 450	81- 462	82- 475	83- 487

84- 500	85- 515	86- 530	87- 545	88- 560	89- 580

90- 600	91- 615	92- 630	93- 650	94- 670	95- 690

96- 710	97- 730	98- 750	99- 775	100- 800	101- 825

102- 850	103- 875	104- 900	105- 925

--------------------------

Внимание: при перевозке тяжелых грузов давление в задних шинах следует увеличить приблизительно на 0,5 бар.

Проверка давления производится только когда шины холодные. Если автомобиль находится на стоянке, по меньшей мере, три часа, то показания манометра будут верными.

Внимание:- Всегда используйте манометр. Внешний вид шины может ввести в заблуждение.

Замена шин

1. При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конструкции с первоначально установленными, и с одинаковой или большей нагрузочной способностью.

Использование шины любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфортабельность, точность показаний спидометра/одометра, клиренс, расстояние между кузовом и шиной или цепью противоскольжения.

2. Рекомендуется сменить все четыре шины или, по меньшей мере, обе передние или задние шины одновременно.

3. После ремонта шины колесо должно быть отбалансировано.

4. Каждые 5000 км меняйте местами шины по схеме, указанной на рисунке. Обратите внимание на рисунок протектора. На шинах с направленным рисунком протектора на боковую часть нанесена стрелка в направлении вращения и также может присутствовать надпись "rotation."

Обратите внимание на рисунок протектора. На шинах с направленным рисунком протектора на боковую часть нанесена стрелка в направлении вращения и также может присутствовать надпись "rotation."

Внимание: во избежание повреждения слоя защитного лака, не позволяйте работникам шиномонтажных мастерских чистить внешнюю поверхность диска металлической щеткой и при замене клеевых балансировочных грузиков удалять их отверткой.

1. Если выполнялись перестановка, замена или ремонт колес, то после первых 1600 км проверьте надежность крепления гаек.

2. Используйте гайки крепления колес и ключ "Toyota", специально предназначенные для алюминиевых дисков.

3. При балансировке колес используйте специальные грузики для алюминиевых дисков, а также пластиковый или резиновый молоток.

4. Периодически проверяйте алюминиевые диски на отсутствие повреждений (трещин и сколов). При наличии повреждений немедленно замените колесо.

5. При замене шин с направленным рисунком протектора проверьте правильность их установки

Замена дисков колес

1. Замене дисков колес следует уделять должное внимание. Убедитесь, что устанавливаются диски с одинаковыми нагрузочной способностью, диаметром, шириной обода и вылетом.

2. Неправильный выбор дисков и шин может плохо повлиять на управляемость, срок службы колеса и подшипника, охлаждение тормозного механизма, точность показаний спидометра/одометра, величину тормозного пути, направление света фар, высоту бампера, дорожный просвет и расстояние между шиной и кузовом.

Число "45" после букв ЕТ обозначает вылет диска (ЕТ) в миллиметрах. Также в маркировке встречаются следующие обозначения: "Н5" означает наличие пяти отверстий под крепежные болты или шпильки, цифры после обозначения "DIA" - диаметр центрального отверстия, "PCD" - диаметр расположения отверстий под крепежные болты или шпильки.

Колодки для дисковых тормозов оборудованы индикаторами износа таким образом, что при движении, когда толщина накладок минимальна, индикатор износа касается тормозного диска и тормоза издают неприятный звук ("визг"). Индикаторы меняются вместе с колодками.

В зависимости от типа шин устанавливаются следующие диски, указанные в таблице "Соответствие размеров шин с параметрами дисков колес":

Для примера приведена возможная маркировка:

6JJx15H5 ET45 PCD100 DIA54

В маркировке дисков колес первая цифра "6" обозначают ширину обода (Н), выраженную либо в миллиметрах, либо в дюймах. Буквы "JJ" обозначают форму обода. Последующие число "15" обозначает посадочный диаметр диска колеса (D) в дюймах, который должен соответствовать посадочному диаметру устанавливаемой шины.

У передних амортизаторов развал регулируется подбором регулировочных болтов, нижний болт крепления стойки к ступице является регулировочным, на нем стоят метки. Могут и два болта быть регулировочными, мой вам совет- запоминайте как стоят болты при замене амортизатора, можно помечать их маркером или зубилом! Кроме того не забудьте прокачать хорошенько амортизаторы перед установкой утапливанием штока с задержкой в конечных положениях, при прокачке переворачивайте амортизатор, а после прокачки не переворачивайте их "вниз головой", до установки на машину пускай стоят вертикально!

Добавлено: Пт Июн 08, 2007 2:25 pm Заголовок сообщения:

--------------------------------------------------------------------------------

Углы установки передних колес

Развал: -0°25`±45`

Продольный наклон оси поворота: 2°00` ±45`

Поперечный наклон оси поворота: 12°30`

Примечание: разница развала, продольного и поперечного наклона оси поворота для правого и левого колес не более 0°30`

Развал задних колес

2WD: -1°30` ± 30`

разница развала для правого и левого колес не более 30` - не регулируется. Если величина отличается - заменить неисправные детали