Практические рекомендации по замене кислородных датчиков

Итак

накрылся кислородный датчик и вы решились на замену. Что для этого надо знать .

Во первых, что бы вам не говорили дяди Васи из соседнего гаража, ЛЯМБДА ЗОНД НУЖЕН И ПОЛЕЗЕН !!! В певую очередь он очень сильно влияет на расход топлива и состояние катализатора, а соответственно на ваш карман.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

В зависимости от напряжения кислородного датчика, БУ корректирует параметры смеси согласно заложенным в нем алгоритмам (программам) управления.

При прогретом двигателе и исправной системе впрыска, система находится в режиме управления с обратной связью по напряжению датчика содержания кислорода ("Closed Loop"). В этом режиме происходит так называемое лямбда-регулирование количества топлива подаваемого в цилиндры. При этом коэффициент коррекции состава топливно-воздушной смеси составляет от 0.8 до 1.2 (±20%) относительно расчетного значения.

Для стабилизации температурного режима при ХХ двигателя, (то есть при относительно невысокой температуре отработавших газов) и для уменьшения времени прогрева

после запуска холодного двигателя чувствительный элемент датчиков имеет встроенный нагреватель.

Подогреваемые кислородные датчики (Heater Oxygen Sensors) входят в рабочий режим за десятки секунд.

Сокращение времени вхождения в рабочий режим позволяет уменьшить расход топлива, сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу и продлить срок службы каталитического нейтрализатора.

Сопротивление нагревательного элемента обычно составляет от 1.2 ...15 Ом

При неисправном датчике БУ переходит в режим, при котором его напряжение не учитывается для определения параметров смеси, т.е. в режим управления без обратной связи по выходному напряжению кислородного датчика ("Open Loop Mode"). В этом режиме БУ продолжает управлять составом смеси с учетом температуры двигателя, нагрузки и других параметров.

При этом возможно следующие состояния:

- обогащение состава топливно-воздушной смеси, следствием чего является

• увеличение содержания СО и СН

• неустойчивая частота вращения холостого хода

• "плавающая" частота вращения коленчатого вала

• перегрев каталитического нейтрализатора

• увеличение расхода топлива

- при обеднении смеси может происходить

• увеличение содержания СН и NOx

• "стремление" двигателя заглохнуть

• "подергивание" на холостом ходу

• неустойчивая частота вращения холостого хода

• "плавающая" частота вращения коленчатого вала

• пропуски вспышек в цилиндрах

• ухудшение динамических свойств

Первоначально кислородные датчики на Тойотах были именно такого типа ( О2 sensor), диаграмма работы которого показана выше

Но прогресс не стоит на месте.

Им на смену пришли новые типы датчиков, внешне практически неотличимых

- A\F Sensor ы

Но хотя снаружи это незаметно, потроха у О2 sensor и A\F sensor существенно различаются.

О2 sensor

A\F sensor

Как видим, первый тип датчиков ГЕНЕРИРУЕТ напряжение, а второи ИЗМЕНЯЕТ протекающий через него ток.

Соответственно и алгоритм обработки сигналов с них - РАЗНЫЙ!!

Иногда A\F sensor называют - ШИРОКОПОЛОСНЫЙ Лямбда зонд.

Ну а теперь - ПРАКТИКА

То, что здесь будет сказано, применимо не только к нашим любимым БАСам  , но и практически ко всем ТОЙОТАм

Датчики на 3SFE шли двух типов .Сначала производства и до примерно 1998 года- O2 sensor. После 98 - A\F sensor

В случае O2 sensor замена датчика не представляет ничего страшного. Берется датчик от отечественного ТАЗа фирмы BOSH и меняется. Цена вопроса- 1.5 т.р.

В случае же A\F sensor - все сложнее. Поскольку датчик от Таза применять здесь нельзя!

1. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ВАШЕГО ДАТЧИКА ?

Открываем капот

Ищем вот такой разьем

Если такого разъема нет или

если в гнездах OX1 и (или) OX2 нет контактов ( то есть гнезда пустые) а также отсутствует клемма Vcf ,то скорее всего у вас стоит A\F sensor

Если контакт OX1 присутствует - О2 sensor.

Для полной уверенности нужно при включенном зажигании замерить напряжение между массой и синим проводом, идущим от зонда

Если напряжения нет , а белый провод прозванивается на массу ( т.е. сопротивление между ним и массой от 0 до нескольких ом) то это O2 sensor! Радуйтесь!

Если напряжение примерно 3 Вольта - то это 100% A|F SENSOR

Тойотовский номер его 89465-14120 DENSO

Но в отчаяние впадать не надо!

BOSH выпускает универсальные лямбда зонды, предназначенные для замены A\F sens.

Торговая марка зонда LS- 602 . номер по BOSH- 0 258 986 602 36y

цена в Москве в магазине BOSH- 3000 р.

По каталогу BOSH широкополосные зонды вроде бы идут на самые последние выпуски КАЛины 1.6 ,но точной уверенности в этом нет.

Возможно такие же зонды есть и у NTK-NGK, но конкретных внятных обьяснений от торговых представителей этой компании получить не удалось.