- Всухую? Citroen C-Crosser, Ford Kuga, Renault Koleos и Volkswagen Tiguan

Экспертные оценки Авторевю

| - Экспертные оценки Авторевю |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемые параметры | Макс. балл | Автомобили |  |  |  | Почему? |
|  |  | Citroen C-Crosser | Ford Kuga | Renault Koleos | Volkswagen Tiguan |  |
| Эргономика | 190 | 155 | 160 | 160 | 155 | Ford Kuga и Volkswagen Tiguan радуют правильной посадкой, в меру жесткими сиденьями и качественной отделкой салона. А вот наружные зеркала у Куги небольшие, а у Тигуана просто маленькие. Koleos подводят мягкое водительское сиденье и «скользкий» руль, а C-Crosser — слишком «пластмассовый» салон и его бедная подсветка |
| Место водителя | 100 | 75 | 85 | 80 | 85 |  |
| Обзорность | 90 | 80 | 75 | 80 | 70 |  |
| Динамика | 380 | 305 | 295 | 300 | 320 | Tiguan — самый азартный и в тоже время «правильный» автомобиль, но на бездорожье его подводят «геометрия» и жесткая подвеска. На разгоне Kuga отстает из-за менее мощного мотора и неудобного переключения передач, зато крены в поворотах едва заметны. Koleos отличается плавным разгоном и небыстрым, но комфортным прохождением поворотов. На бездорожье выручает мягкая подвеска и хорошая геометрическая проходимость. А Citroen выделяется лишь самыми эффективными тормозами |
| Разгонная | 100 | 75 | 70 | 80 | 85 |  |
| Тормозная | 110 | 100 | 95 | 85 | 100 |  |
| Управляемость | 100 | 80 | 85 | 85 | 90 |  |
| Проходимость | 70 | 50 | 45 | 50 | 45 |  |
| Ездовой комфорт | 220 | 160 | 165 | 190 | 180 | Подвеска Renault лучше всего приспособлена для езды по нашим дорогам, Volkswagen и Ford заметно жестче реагируют на дорожные дефекты. Ford и Citroen проигрывают бензиновым конкурентам в акустическом комфорте из-за дизельных моторов, а самым тихим автомобилем в тесте был признан Volkswagen Tiguan |
| Плавность хода, виброзащита | 90 | 70 | 65 | 80 | 65 |  |
| Акустический комфорт | 70 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |
| Микроклимат | 60 | 45 | 50 | 55 | 55 |  |
| Комфорт салона | 210 | 190 | 155 | 170 | 165 | Наиболее широкие грузопассажирские возможности у Ситроена, а самым тесным оказался Ford Kuga. Задние сиденья у всех четырех машин складываются по частям, но в Колеосе и Си-Кроссере этот процесс автоматизирован |
| Задние места | 80 | 75 | 55 | 60 | 65 |  |
| Багажник | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |  |
| Трансформация салона | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 |  |
| Суммарный балл | 1000 | 810 | 775 | 820 | 820 |  |

| - Максимальная скорость выполнения «лосиного теста», км/ч |  |
| --- | --- |
| Автомобиль | Скорость |
| Citroen C-Crosser | 75,7 |
| Ford Kuga | 77,2 |
| Renault Koleos | 73,9 |
| Volkswagen Tiguan | 76,5 |

| - «Лосиный тест» с первой попытки на скорости 65 км/ч |  |
| --- | --- |
| Автомобиль | Маневр выполнили |
| Citroen C-Crosser | 3 водителя из 5 |
| Ford Kuga | 4 водителя из 5 |
| Renault Koleos | 2 водителя из 5 |
| Volkswagen Tiguan | 5 водителей из 5 |

| - Паспортные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  | Автомобили |  |  |  |
|  |  | Citroen C-Crosser | Ford Kuga | Renault Koleos | Volkswagen Tiguan |
| Тип кузова |  | пятидверный универсал | пятидверный универсал | пятидверный универсал | пятидверный универсал |
| Число мест |  | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника, л |  | 185—1686* | 360—1355* | 450—1380* | 470—1510* |
| Снаряженная масса, кг |  | 1747 | 1538 | 1655 | 1592 |
| Полная масса, кг |  | 2410 | 2130 | 2200 | 2220 |
| Двигатель |  | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение |  | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров |  | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см³ |  | 2179 | 1997 | 2488 | 1984 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм |  | 85,0/96,0 | 85,0/88,0 | 89,0/100,0 | 82,5/92,8 |
| Степень сжатия |  | 16,6:1 | 18,3:1 | 9,6:1 | 9,8:1 |
| Число клапанов |  | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин |  | 156/115/4000 | 136/100/4000 | 170/126/6000 | 170/125/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин |  | 380/2000 | 320/2000 | 226/4400 | 280/1700—4200 |
| Коробка передач |  | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая | клиноременный вариатор | автоматическая, 6-ступенчатая |
| Диапазон передаточных отношений |  | — | — | 2,35—0,39 | — |
| Передаточные числа | I | 4,50 | 3,58 | — | 3,95 |
|  | II | 2,41 | 1,95 | — | 2,30 |
|  | III | 1,52 | 1,24 | — | 1,56 |
|  | IV | 1,09 | 0,87 | — | 1,16 |
|  | V | 0,85 | 0,67 | — | 0,86 |
|  | VI | 0,71 | 0,56 | — | 0,69 |
|  | задний ход | 4,13 | 3,64 | 1,75 | 3,42 |
|  | главная передача | 3,45 | 4,53/3,24** | 5,80 | 4,24 |
| Привод |  | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес |  | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес |  |
| Передняя подвеска |  | независимая, пружинная, McPherson |  | независимая, пружинная, McPherson |  |
| Задняя подвеска |  | независимая, пружинная, многорычажная |  | независимая, пружинная, многорычажная |  |
| Передние тормоза |  | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза |  | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины |  | 225/55 R18 | 235/55 R17 | 225/60 R17 | 235/50 R18 |
| Максимальная скорость, км/ч |  | 200 | 180 | 181 | 197 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с |  | 9,9 | 10,7 | 9,6 | 9,9 |
| Расход топлива, л/100 км | городской цикл | 9,6 | 8,1 | 12,0 | 13,5 |
|  | загородный цикл | 6,0 | 5,4 | 8,0 | 7,7 |
|  | смешанный цикл | 7,3 | 6,4 | 9,5 | 9,9 |
| Выбросы CO₂, г/км | смешанный цикл | 194 | 169 | 228 | 234 |
| Емкость топливного бака, л |  | 60 | 58 | 65 | 64 |
| Топливо |  | дизтопливо | дизтопливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
| * Со сложенными сиденьями второго и третьего (Citroen C-Crosser) рядов — до потолка ** Для I, II, III и IV передач/для V, VI и задней передач |  |  |  |  |  |

| - Оснащение участвовавших в тесте автомобилей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение | Автомобили |  |  |  |
|  | Citroen C-Crosser | Ford Kuga | Renault Koleos | Volkswagen Tiguan |
| Цена базовой версии, руб. | 1161500 | 881000 | 869000 | 1053550 |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | П | + |
| Надувные занавески | + | – | П | + |
| АБС | + | + | + | + |
| Система динамической стабилизации | + | + | П | + |
| Система контроля спуска с горы | – | – | П | – |
| Автоматическая коробка передач | – | – | П* | + |
| Полноприводная трансмиссия | + | + | + | + |
| Усилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Регулируемая по углу наклона и вылету рулевая колонка | +** | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | – |
| Отделка рулевого колеса кожей | + | + | П | + |
| Центральный замок (дистанционный) | + | + | + | + |
| Противоугонная сигнализация | – | О | – | – |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал | + | О | П | – |
| Электрообогрев лобового стекла | +*** | О | – | – |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| Комбинированная обивка салона кожей и тканью | – | П | – | – |
| Обивка салона кожей | + | – | П | – |
| Регулировка сиденья водителя с электроприводом | + | О | П | – |
| Обогрев передних сидений | + | О | + | + |
| Складываемые подголовники задних сидений | + | + | + | + |
| Датчик освещенности | + | П | П | – |
| Датчик дождя | – | П | П | – |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | – | П | П | – |
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Однозонный климат-контроль | + | – | – | – |
| Двухзонный климат-контроль | – | П | П | + |
| Запуск двигателя кнопкой | – | + | + | – |
| Система доступа без ключа | – | – | П | – |
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + |
| Регулировка спинки заднего сиденья | + | – | П | + |
| Продольная регулировка заднего сиденья | + | – | – | + |
| Проем для перевозки длинномеров | – | – | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + |
| Дистанционный замок лючка бензобака | + | – | + | – |
| Круиз-контроль | + | П | П | – |
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | – | – | П | – |
| CD-проигрыватель | + | + | + | + |
| CD-чейнджер | + | О | П | – |
| Встроенный телефон | – | О | – | – |
| Ксеноновые фары ближнего света | + | – | П | – |
| Биксеноновые фары | – | О | П | – |
| Адаптивные фары ближнего света | – | – | П | – |
| Омыватели фар | + | О | + | – |
| Противотуманные фары | + | + | П | + |
| Легкосплавные колеса | + | П | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | –**** | – | + | –**** |
| Радар парковки передний | – | О | П | – |
| Радар парковки задний | + | О | П | + |
| Окраска «металлик» | О | – | П | О |
| Шины | Michelin Latitude Diamaris 225/55 R18 | Continental 4x4 Contact 235/55 R17 | Hankook Dynapro HP 225/60 R17 | Continental 4x4 Contact 235/50 R18 |
| Цена тестируемого автомобиля, руб. | 1175500 | 1071200 | 1074000 | 1084250 |
| * Вариатор ** Только по углу наклона *** Только в зоне покоя щеток стеклоочистителей **** Докатка (+) Комплектация базовой версии (–) В базовой комплектации отсутствует (О) Опции, установленные на участвовавший в тесте автомобиль (П) Оснащение, входящее в пакетную комплектацию тестируемого автомобиля |  |  |  |  |

| - Некоторые результаты измерений Авторевю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  | Автомобили |  |  |  |
|  |  | Citroen C-Crosser | Ford Kuga | Renault Koleos | Volkswagen Tiguan |
| Максимальная скорость, км/ч |  | 189,7 | 172,6 | 182,8 | 192,9 |
| Время разгона, с | 0—50 км/ч | 3,0/3,4* | 3,4/3,5* | 4,3/4,1* | 3,2/3,2* |
|  | 0—100 км/ч | 9,9/10,3* | 11,2/11,2* | 10,2/10,5* | 9,6/9,5* |
|  | 0—150 км/ч | 24,8/25,1* | 33,6/33,1* | 24,6/26,6* | 22,8/22,7* |
|  | на пути 400 м | 17,0/17,3* | 17,8/17,8* | 17,6/17,7* | 16,9/16,9* |
|  | на пути 1000 м | 31,6/32,0* | 33,2/33,3* | 32,1/32,5* | 31,2/31,1* |
|  | 60—100 км/ч (III) | 5,8 | 6,5 | 7,6 | — |
|  | 60—100 км/ч (IV) | 7,2 | 7,9 | 10,4 | — |
|  | 80—120 км/ч (V) | 10,4 | 10,8 | 16,4 | — |
|  | 80—120 км/ч (VI) | 13,5 | 13,3 | 25,4 | — |
|  | 60—100 км/ч (D) | — | — | 6,2 | 5,7 |
|  | 80—120 км/ч (D) | — | — | 7,8 | 6,7 |
| Выбег, м | с 50 км/ч | 590 | 574 | 557 | 589 |
|  | 130—80 км/ч | 981 | 866 | 826 | 949 |
|  | 160—80 км/ч | 1472 | 1284 | 1226 | 1426 |
| Торможение со скорости 100 км/ч | путь, м | 40,9 | 42,3 | 44,1 | 42,3 |
|  | замедление, м/с² | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 9,1 |
| * ESP выключена/ESP включена |  |  |  |  |  |

| - Точность показаний спидометра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили | Показания спидометра, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|  | Истинная скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Citroen C-Crosser | 39 | 59 | 78 | 97 | 117 | 136 | 155 | 175 |
| Ford Kuga | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 153 | — |
| Renault Koleos | 37 | 56 | 74 | 92 | 111 | 131 | 151 | 171 |
| Volkswagen Tiguan | 38 | 58 | 76 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 |

| - Диаметр разворота автомобилей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль | Citroen C-Crosser | Ford Kuga | Renault Koleos | Volkswagen Tiguan |
| По следу внешнего переднего колеса, м | 10,70 | 11,35 | 11,78 | 11,20 |
| По внешнему переднему габариту, м | 11,43 | 11,95 | 12,46 | 11,77 |
| Число оборотов руля от упора до упора | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 2,7 |

| Ford Kuga* | 5 звезд |
| --- | --- |
| Общий рейтинг | 33 балла |
| Фронтальный краш-тест | 13 баллов (81%) |
| Боковые краш-тесты | 18 баллов (100%) |
| СНРБ** | 2 балла |
| Защита пассажиров-детей | 38 баллов (78%) |
| Защита пешеходов | 20 баллов (56%) |
| Снаряженная масса | 1613 кг |
| * Испытания проводились по методике EuroNCAP ** Наличие сигнализации о непристегнутых ремнях безопасности |  |

| Renault Koleos* | 5 звезд |
| --- | --- |
| Общий рейтинг | 33 балла |
| Фронтальный краш-тест | 13 баллов (81%) |
| Боковые краш-тесты | 18 баллов (100%) |
| СНРБ** | 2 балла |
| Защита пассажиров-детей | 39 баллов (80%) |
| Защита пешеходов | 14 баллов (39%) |
| Снаряженная масса | 1756 кг |
| * Испытания проводились по методике EuroNCAP ** Наличие сигнализации о непристегнутых ремнях безопасности |  |

| Mitsubishi Outlander XL* | 4 звезды |
| --- | --- |
| Общий рейтинг | 32 балла |
| Фронтальный краш-тест | 12 баллов (75%) |
| Боковые краш-тесты | 18 баллов (100%) |
| СНРБ** | 2 балла |
| Защита пассажиров-детей | 35 баллов (71%) |
| Защита пешеходов | 17 баллов (47%) |
| Снаряженная масса | 1655 кг |
| * Испытания проводились по методике EuroNCAP ** Наличие сигнализации о непристегнутых ремнях безопасности |  |

| Volkswagen Tiguan* | 5 звезд |
| --- | --- |
| Общий рейтинг | 34 балла |
| Фронтальный краш-тест | 14 баллов (88%) |
| Боковые краш-тесты | 18 баллов (100%) |
| СНРБ** | 2 балла |
| Защита пассажиров-детей | 39 баллов (80%) |
| Защита пешеходов | 17 баллов (47%) |
| Снаряженная масса | 1590 кг |
| * Испытания проводились по методике EuroNCAP ** Наличие сигнализации о непристегнутых ремнях безопасности |  |