http://forums.drom.ru/subaru/t1151020782.html

Инструмент.

- Торцевые головки.

- Динамометрический ключ.

- Плоскогубцы.

- Тряпки.

- Средство для очистки двигателя (снаружи).

- Очиститель тормозов.

- Очень желателен компрессор.

- Щетка для мытья посуды.

Расходники.

По FAST определил какие там есть прокладки. Заказал через exist.

Прокладки свечных колодцев 10966-AA000, 4 штуки, 161,12 р.

Прокладки клапанных крышек 13294-AA053, 2 штуки, 515,04 р.

Прокладки болтов 13271-AA071, 10 штук, 301,20 р.

Прокладка заливной горловины 80692-3060, 1 штука, 25,85 р.

Собственно замена.

1. Снять аккумулятор. Первой снимаем клемму -.

2. Отключаем разъемы двигателей бачка омывателя и вытаскиваем его. Шланги не отсоединял - просто положил на крыло (через тряпочку).

3. Снимаем весь пластиковый впуск до корпуса воздушного фильтра.

4. Отмываем крышки очистителем двигателя. Просто распыляете и ждете пять минут. Щеткой для мытья посуды проходим по периметру клапанных крышех чтобы убрать весь песок и грязь. Смываем все водой. Если есть компрессор, то продуваем все, что можно. Высушиваем все в районе клапанных крышек. если компрессора нет, то вытираем тряпками и ждем когда высохнет.

5. Вытаскиваем ВВ провода из колодцев. Протираем их тряпочкой, смоченной силиконовой смазкой. Продуваем колодцы компрессором.

6. Снимаем шланги вентиляции картерных газов с клапанных крышек.

7. Левая (по ходу движения автомобиля) крышка крепится пятью болтами. Правая - шестью. Шестой со стороны кожуха ремня ГРМ. Откручиваем все.

8. Удаляем прокладки клапанных крышек с обеих ГБЦ (2 штуки). Удаляем прокладки свечных колодцев с колодцев (4 штуки). Удаляем прокладки болтов (10 штук) с клапанных крышек плоскогубцами.

9. Откручиваем заливную горловину. Моем ее средством для двигателя. Высушиваем и меняем прокладку на новую.

10. Моем клапанные крышки очистителем тормозов. Сушим компрессором. Протираем тряпкой, смоченной очистителем тормозов, те поверхности ГБЦ, к которым прилегали прокладки клапанных крышек.

11. Прикручиваем заливную горловину с усилием 6,4 Н*м к клапанной крышке (до прикручивания крышки к ГБЦ).

12. Надеваем прокладки свечных колодцев "юбкой" к себе. Без фанатизма но до конца.

13. Вставляем прокладки клапанных крышек в клапанные крышки. Не ошибетесь - геометрия очевидная.

14. На все болты (кроме шестого на правой крышке) надеваем прокладки болтов металлом к головкам.

15. Надеваем крышки. Пальцами "наживляем" болты.

16. Крутим до упора (без усилий).

17. Выставляем ограничитель момента на 5,0 Н*м. Закручиваем по чуть-чуть по очереди. И окончательно протягиваем с указанным усилием.

18. Надеваем шланги вентиляции картерных газов.

19. Устанавливаем ВВ провода.

20. Устанавливаем пластиковый впуск.

21. Подключаем двигатели омывателя, предварительно набив разъемы литолом.

22. Устанавливаем аккумулятор. Первой надеваем клемму +.

Все.

Особенности.

- Эту процедуру лучше совместить с заменой масла. Хотя где-то писалось, что масло не выливается (если дать ему стечь минут 30 после остановки двигателя).

- Все откручивается через верх влево.

- ВВ провода правые и левые - разной длины.

- Болты разной длины - запоминайте кто откуда. Три коротких и два длинных.

- Никакая грязь не должна попасть внутрь, под клапанные крышки.

- Крышками лучше заниматься по очереди.

- Поскольку немного масла стечет после снятия крышек на выпускной коллектор, после запуска двигателя обязательно пойдет легкий дымок. Минут пять.

Результат.

Два часа времени и 1003,21 р. Все просто. Но требует аккуратности.

Попутная регулировка клапанов: SOHC коромысло. DOHC шайбы.