Я у себя регулировал так, Двигатель должен быть холодным :

1. Ставим поршень 1го цилиндра в ВМТ(по меткам на шестерне коленвала и шестерням распредвалов). Лезвийным щупом проверяем зазоры во впускных клапанах (по мануалу 0,2 +-0,02), выпускные 0,25(+-0,02). Лезвия щупа лучше снять со сборки, удобнее проверять одним лепестком. Лепесток в зазор должен входить с небольшим натягом, зажимать сильно не стОит.

2.Провернув коленвал на 180 градусов, проверяем зазоры 3го цилиндра.

3.Провернув коленвал еще на 180град., (метка коленвала совпадет с верхней меткой на картере) проверяем зазоры 2го цилиндра.

4. провернув коленвал еще на 180 град. проверяем 4й цилиндр.

Сложностей нет, открутив контрирующую гайку на 10 , винтом регулируем зазор, затем затягиваем гайку.

Я у себя (пробег 115 тыс.) подрегулировал только выпускные клапаны 4го цилиндра, были великоваты. Остальные зазоры были почти в норме, чуть великоваты, но не критично, на 1,2 сотки, их я не трогал.

Напомню, после ТО100, с заменой сальников, ремня, прокладок , регулировки клапанов, двиг начал вибрировать на холостых. Причин я не нашел, но пройдя более 3000 км , наблюдаю улучшение работы двига. Мож он прикатывается как-то ?-:)) Удачи.