Если имеет место быть толчёк при переключении с 1й на 2ю передачу то Вам просто необходимо ознакомиться с этой темой в нашем форуме. Здесь же опишем как регулировать датчик TPS.

1. Для работы нам необходим мультиметр который показывает десяты доли вольта, отвёртка.

2. Открываем капот, включаем зажигание.

3. Минус вольтметра на кузов, плюсовым щупом протыкаем средний провод со стороны замка на колодке (мы использовали самодельный переходничок от старого разьёма)

4. Крутим потихоньку датчик вокруг своей оси и выставляем на мультиметре 0.5 вольта

У меня после данной процедуры коробка стала переключатся лучше... но толчёк остался - но совсем не сильный. Как от него избавиться навсегда - опишем в следующей статье.... следите за обновлениями.

я проще сделал. На одну ночь (можно и на 15 мин) отрубил аккумулятор чтобы сбросить Компьютер авто. Утром подключил, нажал до упора педаль газа только затем НЕ ОТПУСКАЯ ЕЁ включил зажигание, выключил отпустил педаль завелся и поехал, все ОК стало... как будто ничего и небыло.